ООО «АГРОПРОЕКТ»

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА колыбельского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ лискинского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

МК 13 - 08 - ГП

Главный инженер                                                                 В. В. Малахов

Главный инженер проекта                                                  А. С. Липко

Руководитель группы

территориального планирования                                      А. В. Волков

Воронеж — 2010 год.

Состав проекта.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана. Схема существующего состояния и комплексной оценки территории. Схема генерального плана. Схема землепользования и распределения территорий по категориям. Схема генерального плана. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи. Схема генерального плана. Схема газоснабжения. Схема генерального плана. Схема водоснабжения и водоотведения. |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Содержание:

|  | Введение................................................................................................... | 7 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика и анализ современного состояния Колыбельского сельского поселения............................................................................... | 9 |
| 1.1. | Историко-культурная справка................................................................ | 9 |
| 1.2. | Административно-территориальное устройство сельского поселения................................................................................................. | 10 |
| 1.3. | Природно-климатические условия........................................................ | 11 |
| 1. | 3.1.Климатическая характеристика...................................................... | 11 |
| 1. | 3.2. Почвы................................................................................................. | 13 |
| 1. | 3.3. Геология............................................................................................ | 13 |
| 1. | 3.4. Растительность.................................................................................. | 15 |
| 1. | 3.5. Водные ресурсы................................................................................ | 19 |
| 1. | 3.6. Полезные ископаемые...................................................................... | 21 |
| 1.4. | Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений................................................... | 21 |
| 1.5. | Объекты историко-культурного наследия............................................ | 22 |
| 1. | 5.1. Особо охраняемые природные территории…………………….. | 22 |
| 1.6. | Экономическая база развития сельского поселения............................ | 25 |
| 1.7. | Население................................................................................................. | 28 |
| 1.8. | Жилищный фонд..................................................................................... | 32 |
| 1.9. | Культурно-бытовое и социальное обслуживание................................ | 34 |
| 1.10. | Земельный фонд Колыбельского сельского поселения, категории земель...................................................................................................... | 38 |
| 1.11. | Кадастровая оценка земель..................................................................... | 45 |
| 1.12. | Сельское хозяйство и промышленность............................................... | 47 |
| 1.13. | Транспортная инфраструктура............................................................... | 48 |
| 1.14. | Инженерная инфраструктура................................................................. | 49 |
| 1. | 14.1. Газоснабжение................................................................................ | 49 |
| 1. | 14.2. Водоснабжение............................................................................... | 49 |
| 1. | 14.3. Электроснабжение ........................................................................ | 50 |
| 1. | 14.4. Теплоснабжение............................................................................. | 50 |
| 1. | 14.5. Связь................................................................................................ | 51 |
| 1.15. | Зоны специального назначения.............................................................. | 51 |
| 1. | 15.1. Места сбора бытовых отходов...................................................... | 51 |
| 1. | 15.2. Кладбища......................................................................................... | 51 |
| 1. | 15.3. Скотомогильники........................................................................... | 52 |
| 1.16. | Выводы по современному состоянию................................................... | 52 |
| 2. | Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию………………… | 54 |
| 2.1. | Архитектурно-планировочная организация территории……………. | 54 |
| 2.2. | Административно-территориальное устройство……………….. | 54 |
| 2.3. | Функциональное зонирование территории и структура землепользования……………………………………………………… | 55 |
| 2. | 3.1.Функциональное зонирование территории сельского поселения………………………………………………………………. | 55 |
| 2. | 3.2. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций…… | 58 |
| 2. | 3.3. Ограничения по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям………………………………………………………………... | 60 |
| 2. | 3.4.Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера…… | 63 |
| 2. | 3.5. Прочие ограничения………………………………………………. | 64 |
| 2.4. | Прогноз численности населения……………………………………… | 64 |
| 2.5. | Жилищное строительство……………………………………...……… | 65 |
| 2.6. | Промышленность и сельское хозяйство………………………… | 66 |
| 2.7. | Организация культурно-бытового и социального обслуживания….. | 66 |
| 2.8. | Охрана объектов историко- культурного наследия…………………. | 69 |
| 2.9. | Развитие транспортной инфраструктуры…………………………….. | 70 |
| 2.10. | Развитие инженерной инфраструктуры……………………………… | 71 |
| 2. | 10.1. Газоснабжение…………………………………………………… | 71 |
| 2. | 10.2. Водоснабжение………………………………………………….. | 71 |
| 2. | 10.3. Электроснабжение ………………………………………… | 71 |
| 2. | 10.4. Теплоснабжение………………………………………………… | 72 |
| 2.11. | Проектирование зон специального назначения…………………… | 72 |
| 2. | 11.1. Места сбора бытовых отходов...................................................... | 72 |
| 2. | 11.2. Кладбища......................................................................................... | 72 |
| 2. | 11.3. Скотомогильники........................................................................... | 73 |
| 3. | Охрана окружающей среды…………………………………………… | 74 |
| 3.1. | Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды………………………………….. | 74 |
| 3.2. | Экологические проблемы и пути их решения……………………….. | 75 |
| 3. | 2.1. Экологическое и санитарное состояние территории поселения.. | 77 |
| 3.3. | Воздействие на воздушный бассейн поселения……………………... | 79 |
| 3. | 3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн…………………………………………………………………. | 79 |
| 3. | 3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн.. | 81 |
| 3. | 3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн. | 81 |
| 3. | 3.4. Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения…………………………………………………….. | 81 |
| 3.4. | Мероприятия по охране воздушного бассейна……………………. | 82 |
| 3.5. | Воздействие на состояние водного бассейна………………………… | 85 |
| 3. | 5.1. Состояние поверхностных вод…………………………………… | 85 |
| 3. | 5.2. Состояние подземных вод………………………………………... | 86 |
| 3.6. | Состояние и охрана почв……………………………………………… | 87 |
| 3.7. | Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления……………………………………………………………. | 89 |
| 3. | 7.1. Сельскохозяйственные отходы…………………………………... | 89 |
| 3. | 7.2.Транспортные отходы……………………………………………... | 89 |
| 3. | 7.3. Отходы садоводческих объединений…………………………….. | 90 |
| 3. | 7.4. Медицинские отходы……………………………………………... | 90 |
| 3. | 7.5. Твёрдые бытовые отходы…………………………………………. | 90 |
| 3.8. | Состояние и формирование природно-экологического каркаса……. | 91 |
| 3. | 8.1. Естественные растительные сообщества....................................... | 92 |
| 3. | 8.2. Искусственно созданные зеленые насаждения…………………. | 93 |
| 3.9. | Экологическая оценка ландшафтов…………………………………... | 93 |
| 3.10. | Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов...................... | 93 |
| 3.11. | Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения……………………………………… | 93 |
| 3.12. | Природоохранные мероприятия……………………………………… | 94 |
| 4. | Основные технико-экономические показатели Колыбельского сельского поселения…………………………………………………… | 97 |

Введение.

Проектом генерального плана Колыбельского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № МК 13 - 08 от 29.12.2008 г. с Администрацией Колыбельского сельского поселения.

При разработке проекта генерального плана использована следующая действующая законодательно-нормативная и методическая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

- Федеральный закон об охране окружающей среды от 10.01.2002 г. №7-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области»;

- Генеральный план сельского поселения разработан на основе топографической съемки  М 1: 25000.

При разработке проекта генерального плана были использованы:

1. Данные анкетного обследования Колыбельского сельского поселения;

2. Ответы, представленные на запросы от Администрации сельского поселения, а также от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Колыбельского сельского поселения;

3. Чертеж границ Колыбельского сельского поселения Лискинского муниципального образования Воронежской области;

4. Реестр объектов культурного наследия расположенных на территории Воронежской области;

5. Паспорт Колыбельского сельского поселения;

6. Программа газификации Воронежской области на 2007-2009 гг.;

7. Программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы»;

8. Решения и отводы под новое строительство;

9. Областная целевая программа  «Социальное развитие села на 2005 — 2010 годы»;

10. Областная целевая программа «Развитие образования в Воронежской области на 2006 — 2010 годы»;

11. Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008 - 2012 годы»;

12. Областная целевая программа «Создание документов территориального планирования Воронежской области (2005 — 2009 годы)»;

13. Областная целевая программа «Развитие культуры Воронежской области (2007 — 2010 годы)»;

14. Областная целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2006 — 2010 годы»;

15. Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007 — 2015 годы».

Проект генерального плана Колыбельского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2009 г.

Расчетный срок – 2029 г.

I очередь — 2014 г.

1. Характеристика и анализ современного состояния Колыбельского сельского поселения.

1.1. Историко-культурная справка.

Территорию Колыбельского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения Колыбельского сельского поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ Колыбельского сельского поселения.

Национальности, населяющие территорию администрации Колыбельского сельского поселения, в основном русские. Язык общения в быту — русский. Основное занятие населения - выращивание сельскохозяйственных культур, производство продуктов животноводства.

На территории Колыбельского сельского поселения располагаются:

-  Село Колыбелка;

-  Хутор Свободы;

Село  Колыбелка  (середина XVII – XX в. (архит., ист.)) В прошлом волостной центр. Расположено в юго-восточной части района на правом берегу р. Дон у впадения в него реки Белки, возле горы с таким же названием. Эти топонимы определили название села («около Белки»). Село - одно из старейших в районе. Основано в 1655 — 1660 гг., населено украинцами, пришедшими в Острогожск с казаками полковника И.Н. Дзиньковского. Является одним из первых правобережных поселений,   призванных снабжать Острогожский казачий черкасский полк   продовольствием и другими припасами, необходимыми для несения сторожевой службы. Первоначально село носило название Полковницкая слобода, в честь ее основателя и владельца полковника Дзиньковского,    затем обрело свое нынешнее название. В 1704 г. владельцем его стал Острогожский полковник И.И. Тевяшов, и село в течение почти 200 лет было родовой вотчиной помещиков Тевяшовых. Среди них известностью     пользовались Степан Иванович Тевяшов, организатор заселения края,    собиратель исторических рукописей; Евгений Николаевич Тевяшов (1846 - 1914), крупный петербургский чиновник из Министерства финансов,    библиофил, коллекционер, любитель искусств; Владимир Николаевич Тевяшов (1840 - 1919), археограф и краевед, общественный деятель, автор   исследования о Дивногорском пещерном монастыре.

На своей родине в с. Колыбелка В.Н. Тевяшов открыл попечительство при церквах, больницу (приемный покой), основал общество сельского хозяйства, с 1905 г. проводившее сельскохозяйственные  выставки, кредитное товарищество м Народный дом (первый в селах губернии), при котором действовали мастерские народных промыслов: корзиночная и по изготовлению земледельческих машин (веялок и т. п.).

В середине — конце  XIX в. «Колыбельская экономия» Тевяшевых величиной в 7,5 тыс. десятин, расположенная по обеим сторонам р. Дон, считалась одной из лучших в Воронежской губернии по степени организации хозяйства. Она была многопрофильной: кроме производства зерна и культур, здесь выращивали и продавали породистый скот (коров и овец), держали конный завод, занимались травосеянием. луговодством, лесоводством. При имении был большой фруктовый сад. С 1871 г. здесь велись регулярные метеорологические наблюдения и записи, оказал помощь в изучении и описании местного климата.

Сохранилось описание села на период 1860-х гг.: «В одном конце села находится господская усадьба с длинным низким одноэтажным домом и пристройками по обеим его сторонам. Двор почти кругом обнесен каменными конюшнями, а вниз к самому ручью тянется сад с небольшим прудом. С   другой стороны господской усадьбы находится паровая мельница, гумно, скотские и птичные дворы, а на горе - превысокая ветряная мельница. По другую сторону ручья под горою расположен другой сад и ливада, близ коих стоят 9 ветряных мельниц. Далее к юго-востоку на выгоне находится  ветряная  мельница, общественные магазины и кладбище. В слободе 1 каменная церковь, вблизи которой находится сад. Тут же имеется и торговая лавка, в которой продаются соль, деготь, железо, чай, сахар и пр. В селе имеется  приходское    училище, в котором  обучаются 34 мальчика».

Село разделено речкой Колыбелкой на две части. Сохранилась первоначальная планировка села. В северной части она близка к регулярной, в южной части - свободная. Застройка площадки в юго-восточной части села также сохранилась.

Интерес представляет, в частности, здание приемного покоя,   построенное В.Н. Тевяшовым, и две лавки Грищенко. Церковь Иоанна Богослова (1808) утрачена. У речки Колыбелки есть много «родственников». Это многочисленные ручьи с такими названиями: Колодезь, Криница. На таких протоках возникли села с поэтическими названиями: Олень-Колодезь, Криница, Колодежное, Гремячий Колодезь.

Хутор Свободы Лискинского района, в 27 км к юго-востоку от города Лиски. На картах середины XIX века на его месте отмечен хутор Станкевича в один двор. В 1924 г. сюда перешло несколько семей из села Марки и Колыбелки.  В  период здесь был колхоз “Свобода”. Его название перенесено на хутор.

1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения.

Колыбельское сельское поселение расположено в южной части Лискинского муниципального района в  38  км от районного центра г. Лиски. Административным центром  сельского поселения является село Колыбелка. На севере и востоке Колыбельское сельское поселение граничит с Щучинским и Петропавловским сельскими поселениями, на юге с Павловским муниципальным районом, на западе с Петровским сельским поселением, на юго-западе с Каменским  муниципальным районом.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 1324 человек. На территории сельского поселения расположено два населенных пункта: село Колыбелка и хутор Свобода. Общее число домохозяйств  570 единиц.

Общая площадь земель в границах муниципального образования по состоянию на 1.01.2008 г. – 9,24 тыс. га, из них 8,227 тыс. га в муниципальной собственности и  0,057 тыс. га в собственности физических лиц.

Большая часть поселения занята землями сельскохозяйственного назначения — 6,483 тыс. га, в том числе:

- пашни — 4,231 тыс.га;

- сенокосов — 0,432 тыс.га;

- пастбищ —  1,771 тыс.га;

- многолетние насаждения – 0,05 тыс.га.

Связь с населенными пунктами, вошедшими в состав сельского поселения, осуществляется по автодорогам местного значения. Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.

1.3. Природно-климатические условия.

1.3.1. Климатическая характеристика.

Территория Колыбельского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата, по геоботаническим признакам относится к лесостепной зоне.

Климат Колыбельского сельского поселения умеренно континентальный с жарким  сухим летом и холодной зимой. Он характеризуется следующими данными: средняя температура января составляет — 8,80С; средний из абсолютных минимумов, характеризующий уровень наиболее низких температур воздуха, составляет - 250С.

Средняя продолжительность периода со средними суточными температурами выше 00С - 232 дня. Со сходом снежного покрова в первых числах апреля температура континентального воздуха быстро повышается и через неделю достигает 50С. Оттаивание почвы начинается в третьей декаде марта и завершается к концу первой декады апреля; в середине апреля почва приобретает мягкопластичное состояние.

Особенно быстрым прогревом и высокими температурами отличаются песчаные почвы. В начале третьей декады апреля они прогреваются на глубине 10 см до 100С, на легко-суглинистых почвах такие температуры отмечаются на 4 - 5 -дней позже. С 24 апреля наблюдается переход средних суточных температур воздуха через 100С. С их установлением обычно начинается  безморозный период. При средней продолжительности безморозного периода 163 дня в 90 % он длится 144 дня и более. В отдельные годы заморозки наблюдаются и на месяц позже. Заморозки интенсивностью ниже - 50С в основном прекращаются в первой декаде апреля, в 1 - 2 года из 10 наблюдаются во второй декаде. Средние заморозки интенсивностью - 2 - 30С возникают чаще в 2 - 3 года могут быть в третьей декаде апреля. Слабые заморозки продолжаются и в первой декаде мая, в 1 - 2 года из 10 возможны во второй декаде мая.

Заморозки на поверхности почвы прекращаются примерно на две недели позже, осенью наступают раньше. Их интенсивность зависит от местных условий рельефа, типа и механического состава почвы, характера растительности.

Колыбельское сельское поселение обладает богатыми термическими ресурсами. Продолжительность периода с температурами выше 100С составляет 157 дней, в 90 % продолжительность этого периода — 145 дней и более.

По характеру  увлажнения Колыбельское сельское поселение относится к зоне неустойчивого увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 435 мм.

Атмосферные осадки характеризуются большой изменчивостью и неравномерным распределением по территории. Это объясняется, прежде всего, неоднородностью циркуляционных процессов и влиянием местных природных факторов. Особенно пятнисто распределяются осадки теплого периода, часто имеющие ливневый характер.

В холодный период в пределах поселения выпадает 158 мм осадков. Наименьшее их количество приходится на февраль и март. Примерно 25% от годовой нормы составляют осадки твердые и смешанные. В нормальные годы снежный покров устанавливается в конце второй декады декабря, в теплые зимы он бывает неустойчивым. Снежный покров залегает неравномерно. Соотношение высот зависит от характера рельефа, заселенности, защищенности местности от ветра. Средняя высота снежного покрова в январе по снегосъемкам в поле составляет 10 см. Повторяемость малоснежных зим с наибольшей декадной высотой снега ниже 20 см составляет около 30 - 40 % многоснежных - с высотами более 50 см - около 10%.

Снежный покров на территории поселения залегает неравномерно. В течение зимы снег сдувается с водораздельных пространств, наветренных склонов холмов и приовражных плато в пониженные места - овраги и балки, а также к различного рода препятствиям. Недоучет снега, снесенного лишь в овражно-балочную сеть, приводит к преуменьшению фактических снегозапасов до 20%.

Наиболее полную характеристику условий увлажнения дают  фактические наблюдения за влажностью почвы. К концу второй декады апреля, в метровом слое почвы запасы продуктивной влаги составляет около 130 мм. На песчаных почвах, водоудерживающая способность которых мала, запасы влаги меньше. Наименьшие запасы влаги, около 35 мм наблюдаются в июле. В период активной вегетации сельскохозяйственных культур запасы влаги постепенно уменьшаются. Этому способствуют высокие дневные температуры и сухость воздуха. В мае в течение 13 дней относительная влажность падает ниже 30 %. С июня по август таких дней насчитывается около 20.

Слабые и средние суховеи наблюдаются каждый год, интенсивные суховеи возможны в 80 %, очень сильные в 20 %. Несмотря на то, что в каждый из летних месяцев выпадает от 48 до 60 мм осадков, они не компенсируют больших расходов почвенной влаги через испарение и транспирацию. При устойчивой антициклонной циркуляции воздуха часто возникают засухи. Весенне-летние засухи особенно опасны при низких весенних запасах влаги в почве и недостатке осадков в мае и июне.

Период активной вегетации растений: продолжительность безморозного периода - 160 дней; продолжительность вегетации - 157 дней; сумма осадков – 240 мм; гидротермический коэффициент 0,8 — 1,0.

Сумма осадков: годовая — 458 мм; в апреле-октябре — 306 мм; в ноябре-марте — 151 мм.

Снежный покров (поле): число дней со снежным покровом — 106; средняя из наибольших высот — 20 см; средняя высота в январе — 10 см; средний из наибольших запасов воды — 50 мм.

Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Летние осадки  выпадают неравномерно и не редко имеют ливневой характер. Имеют место атмосферные засухи. По статистическим данным, один из трех лет  является засушливым.

При относительно небольшой среднегодовалой скорости ветра, равной  4,8м/сек., возможны пыльные бури.

В целом, климат района характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым   количеством осадков и тепла, что дает  возможность  возделывать ценные сельскохозяйственные культуры.

1.3.2. Почвы.

Почвы, как известно, являются не только одним из элементов природы, но и основным средством сельскохозяйственного производства. В своем развитии и распространении; почвы подчиняются особым природным законам, в соответствии с которыми они возникают и образуются на горных материнских породах. В зависимости от различного сочетания указанных факторов почвообразования на земной поверхности создается неоднородный почвенный покров.

Природные условия Колыбельского сельского поселения отличаются большим разнообразием, в связи, с чем здесь наблюдается развитие нескольких типов почвообразования и значительная пестрота почвенного покрова. На территории Колыбельского сельского поселения, в основном, распространены следующие виды почв: черноземы выщелочные и слабовыщелоченные, черноземы типичные, черноземы обыкновенные, солонцеватые, карбонатные на плитах меловых, пойменные, дерново-намытые почвы днищ балок, почвы балочных склонов.

1.3.3. Геология.

В геологическом строении территории Колыбельского сельского поселения принимают участие породы докембрийского исторического фундамента и осадочного чехла.

Кристаллический фундамент  находится на глубинах от 70 до 200 и более метров от дневной поверхности. По возрасту в докембрии условно выделяются архейские (древнее 2650 млн. лет) и протерозойские (от 2650 до 650 млн. лет) образования. По происхождению среди них различаются следующие комплексы горных пород: метаморфизованные вулканогенно-осадочные, представляющие собой сцементированные морские осадки с примесью вулканического пепла и прослоями лав (михайловская и воронцовская серии);ультраметаморфические сильно перекристаллизованные и частично переплавленные в глубоких зонах земной коры в условиях высокой температуры (450—600°) и давления (3—5 тыс. атмосфер). Интрузивные образования, прорывающие толщи михайловской и воронцовской серий, образовались из силикатного расплава (магмы) в верхних зонах земной коры.

Осадочный чехол, сложенный отложениями палеозойской, мезозойской и кайнозойской групп, изучен по буровым скважинам и естественным выходам (обнажениям) в ходе среднемасштабной геологической съемки. Отложения палеозойской группы широко развиты на территории поселения, но представлены лишь породами девонской системы, повсеместно лежащими на подстилающих докембрийских образованиях с размывом и несогласием. Девонские породы входя в состав мосоловского горизонта живетского яруса среднего отдела и ястребовского, нижне- и верхнещигровского зонтов франского яруса верхнего отдела девонской системы. Залегание их характеризуется небольшим наклоном к северо-востоку, абсолютные отметки кровли (по данным бурения) колеблются от 35 до 75 м. Общая мощность девонских пород, отложившихся в морских условиях и сложенных глинами, алевритами, алевролитами, известковистыми глинами, песчаниками, известняками и доломитами меняется от 35 до 60 метров.

Отложения мезозойской группы распространены преимущественно по правобережью Дона  и представлены терригенными и карбонатными породами меловой системы. Меловая система  представлена  отложениями    готеривского, барремского, аптского и альбского ярусов нижнего отдела и сеноманского, туронского, коньякского и сантонского ярусов верхнего отдела. В многочисленных обнажениях, скважинах прослеживаются меловые глины,  пески, галька фосфоритов, мергель, писчий мел; они  имеют моноклинальное залегание с пологим падением  слоев на юг. Образования меловой системы откладывались преимущественно в условиях моря, отличавшегося  в разное  время различным режимом и глубиной. Общая их мощность достигает 110 м.

Кайнозойские отложения пользуются широким распространением и рассматриваются в объеме палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Породы палеогеновой системы подразделяются на два отдела, отвечающих эоцену и олигоцену и представлены песками, гравием, мергелями, карбонатными глинами каневских, бучакских, харьковских и полтавских слоев. Верхняя часть полтавских слоев (пески с прослоями глин), по мнению некоторых исследователей, принадлежат уже миоцену.

Отложения неогеновой системы широко распространены на территории поселения  и представлены породами усманских и кривоборских слоев (глины, алевриты, пески) плиоцена, Неогеновые породы несогласно перекрывают все более древние толщи и залегают почти горизонтально в глубоких врезах. В генетическом отношении они представляют собой аллювиальные и озерные образования общей мощностью от 7 до 45 м.

Четвертичные отложения встречаются практически повсеместно характеризуются полнотой стратиграфического разреза, разнообразием генетических типов и большим диапазоном (от 0 до 70 м) мощностей. По генезису среди них выделяются ледниковые, водноледниковые, аллювиальные, озерные, пролювиальные, делювиальные, элювиальные, и эоловые разности.

Водноледниковые отложения времени максимального распространения ледника развиты на территории поселения, протягиваясь полосой вдоль долины Дона. Сложены они песками неравномерно-зернистыми с прослоями (суммарной мощностью от 0,5 до 13 м) суглинков и глин мощность которых местами превышает 50 м.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения 2 надпойменной террасы (микулинский и нижневалдайский горизонты) встречаются по долине реки Дон. Высота террасы меняется от 15 метров по притокам до 30 метров по долине Дона. Она сложена суглинками и песками с прослоями глин. Строение аллювия обычно двучленное; общая мощность обычно составляет 30 – 40 метров.

Современные отложения Колыбельского сельского поселения встречаются здесь почти повсеместно и представлены аллювиальными, делювиальными, пролювиальными, элювиальными, биогенными (торф) и эоловыми генетическими типами. Наибольшее значение в геологическом строении имеют аллювиальные образования пойм рек, ручьев, балок.

Элементы и формы рельефа территории Колыбельского сельского поселения на основании генетических признаков объединяются в группы форм рельефа. Многие из различных по генезису форм рельефа, обусловленных современными эрозионными, гравитационными и, другими процессами - оползни, карст, рост оврагов промоин, развевание песков, просадки, образования лессовых блюдец, плоскостной  смыв, интенсивный на перегибах выпуклых склонов,— наносят огромный вред экономике поселения, особенно сельскому хозяйству, уничтожая большие площади пахотной земли. Закономерности пространственного распределения этих явлений и тенденция их развития вытекают из общей геоморфологической и неоструктурной обстановки, в связи, с чем ее познание позволяет более целенаправленно определять меры борьбы с разрушительными экзогенными процессами.

1.3.4. Растительность.

На территории Лискинского района находится граница между ботаническими зонами: к северу от Дона простирается лесостепная зона, к югу – степная. Колыбельское сельское поселение располагается в степной зоне.

Леса. В древостое встречаются вяз шершавый; тополя белый и черный, или осокорь. Сомкнутость крон древостоя 70-80 %, высота 16-25 м. Из кустарников крушина ломкая, калина, черемуха, смородина черная, шиповник, или роза коричная, ежевика.

В травяном покрове преобладают костер безостый, бекмания, крапива двудомная, ежевика, поручейник, лабазник обнаженный, кирказон, мята полевая, будра, луговой чай, ландыш и др. По стволам деревьев нередко поднимаются разноярусные растения – хмель, паслен сладко-горький и вьюнок заборный.

На более сухих участках много ландыша, ежевики, недотроги. Между коблами обычно частуха, калужница болотная, мята водяная, вахта; нередки хвощ лесной и перец водяной. На поверхности воды, как правило, - ряски и водокрас. Стволы деревьев и высоких кустарников увиты хмелем, отчасти пасленом сладко-горьким и вьюнком заборным.

Видовое обилие в травяном покрове колеблется от 6 до 13. Имеется семенной и порослевой подрост. В ольховых лесах наблюдаются манниковая, частуховая и крапивная ассоциации.

Травяные сообщества. Степи сохранились только на склонах - меловых и глинистых. На удовлетворительно сохранившихся участках имеются еще ковыли тырса, Лессинга и перистый, типчак, костер степной, тимофеевка степная, тонконог, мятлик узколистный, а также осока низкая. Степи - самые ценные естественные кормовые угодья. При рациональном использовании и уходе за ними урожайность сена хорошего кормового достоинства можно увеличить в два-три раза.

Из бобовых обычны клевера горный, альпийский и др., люцерны серповидная и румынская, эспарцет, вязель разноцветный, лядвенец и астрагал эспарцетовидный.

Из разнотравья встречаются горицвет весенний, гиацинтик, полынок, таволга шестилепестная, тысячелистники обыкновенный и благородный, подмаренник настоящий, колокольчики сибирский и болонский, лапчатки серебристая и прямая, василек сумский, шалфей мутовчатый и др.

Местами встречаются заросли вишни степной, дерезы, или акации степной, ракитников русского и австрийского.

Склоны покрыты осоковыми, ковыльными, типчаковыми и разнотравными ассоциациями. Из разнотравных степей наибольшие площади занимают ковыльно-разнотравная, типчаково-ковыльно-разнотравная, разнотравно-типчаковая и осоково-разнотравная ассоциации.

Ассоциации состоят из двух-трех ярусов с высотой первого яруса 40-50 см и ниже. Даже в разнотравных ассоциациях видовое обилие уменьшилось до 20-25, что в два раза меньше обычного на склонах. На южных склонах оно падает до 13-15.

Кальцифильные сообщества размещены на меловых склонах, частью задернованных или разрушенных. Они также используются под выпас, и эродированные склоны с обнаженным мелом появились вследствие неумеренного выпаса. Большие площади меловые обнажения занимают по правому берегу Дона от дома отдыха «Дивногорье» до с. Щучье, а также по склонам балок южнее Дона.

Флора меловых склонов весьма своеобразна. Здесь произрастают такие редкие и реликтовые растения, как гароломник мохнатый, шиверекия подольская, минуарция, бурачок ленский, клаузия, истод сибирский, качим высочайший, чабрец, или тимьян меловой, иссоп меловой, оносма, овсяница меловая, ясменник розоватый, тонконог Талиева, астрагал бело-стебельный, дубровник беловойлочный, полынь солянковидная и др.

Здесь чаще формируются полукустарничковые сообщества: типчаково-чабрецовая (или тимьянниковая), полынково-чабрецовая, проломниково-чабрецовая, оносмовая, чабрецо-во-иссоповая и полынно-солянковидная. Видовое обилие ихколеблется от 8 до 13—15. Общее проективное покрытие достигает 40 (оносмовая ассоциация) - 60% (типчаково-чабрецовая ассоциация). Заросли полукустарничков носят более общие названия - тимьянников, иссопников, полынников. По постановлению Воронежского облисполкома от 21 января 1969 г. один из таких участков урочище «Крейда на Западне» объявлен заповедным. Его необходимо тщательно охранять. Вьшас на нем окота должен быть запрещен.

Луга расположены в пойме  Дона, для них характерна своя флора. Из осок особенно типична осока ранняя и острая. Из злаков обычны костер безостный, лисохвост луговой, пырей ползучий, мятлик луговой, тонконог; к увлажненным понижениям приурочены полевицы гигантская и ползучая, бекмания; к сухим возвышенным участкам — типчак, житняк гребневидный, мятлик узколистный и овсяница красная.

Из бобовых чаще встречаются клевера луговой, ползучий и средний, чина луговая, мышиный горошек и астрагал датский.

К разнотравью относятся короставник, полынок, эстрагон, подмаренник настоящий и северный, нивяник, зопник, кукушкин цвет, лютики едкий и ползучий (в понижениях).

На лугах имеются и лекарственные растения, например - валериана, алтей и тмин.

По мере увеличения выпаса усиливается роль пастбищных сорняков, таких, как порезник, пижма, конский щавель, борщевик, молочай полумохнатый, раковые шейки и др.

Важнейшими луговыми формациями, занимающими сравнительно большие площади, являются осоковые, костровые, лисохвостовые, полевичные, пырейные, мятликовые, тонконоговые и типчаковые. Они приурочены к разным участкам поймы. Занимая различные по увлажнению и почвам местообитания, эти формации характеризуются различными свойствами.

Для повышения урожайности и улучшения кормовых достоинств лугов необходим ряд соответствующих мероприятий. Уход за лугами должен быть дифференцированным. Например, высокотравные (костровые, пырейные, лисохвостовые и др.) формации следует отводить под сенокосы, а типчаковые, раннеосоковые - под выпас. Выпас нужно чередовать с сенокошением. Его лучше проводить загонным способом. Не следует пасти скот ранней весной и поздней осенью.

Необходимо применять расчистку лугов от кустарников и кочек, уничтожение крупностебельных сорняков, подсев трав, внесение удобрений, предоставлять «отдых» сильновыбитым лугам.

Болота располагаются преимущественно в притеррасной части поймы и отчасти в западинах центральной поймы. На них чаще произрастают камыш, рогозы (широколистный и узколистный), манник большой, частуха, ситняг, калужница, водяной перец, мята водяная, тростник, хвощ болотный, вахта, жерушник земноводный, стрелолист, чихотная трава.

Из названных видов складываются в основном четыре важнейшие формации: камышовая, рогозовая, манниковая и частуховая. Они образуют 1-2-ярусные сообщества. Видовое обилие их 3 - 5, зато урожайность велика. Так, камышовые и манниковая формации при благоприятных условиях могут дать 12 - 20 т сена с 1 га. Возможно и иное их применение в хозяйстве - на топливо, крыши, изгороди, изготовление камышита и пр.

Осушение болот с целью лугового использования территории наносит ущерб хозяйству, так как при этом иссякают водные источники, мелеют реки, высыхают луга и снижается их продуктивность, уменьшаются количество водоплавающей дичи и рыбные запасы в водоемах. Болота следует охранять и рационально использовать.

Растительность водоемов развита преимущественно на пойменных озерах. Наиболее часто здесь встречаются осоки пузырчатая и береговая, манники большой и плавающий, стрелолист, череда, клубнекамыш морской, сусак зонтичный, виды рогоза, кувшинка, кубышка, тростник, аир, камыш, горец земноводный, рдесты плавающий и блестящий; на поверхности воды плавают водокрас и разные виды ряски и др.

Как правило, названные растения растут на определенных глубинах, образуя полосы вдоль берегов. В этих полосах или поясах, формируются определенные растительные сообщества. Так, на берегах и отчасти в воде в составе первого пояса встречаются осоковые, сусаковые, клубнекамышовые, аировые и другие формации. В воде находится вторая полоса, состоящая из манниковой, камышовой и рогозовой формаций. Растения этих формаций поднимаются над водой. Глубже укореняются в грунте и располагают листья на воде формации следующего пояса -- кувшинковая и кубышковая. Под воду опускается рдестовая формация из рдеста блестящего и других видов.

Зарастание иногда наблюдается и в прудах. Для предотвращения быстрого заиления и зарастания прудов склоны их должны быть облесены полосами из деревьев и кустарников шириной 20 - 30 м на расстоянии 40 - 50 м от воды. Территорию между лесными полосами и водой следует использовать под сенокосные угодья, запретив на них выпас.

Поля заняты преимущественно такими культурами, как рожь, озимая пшеница, овес, ячмень, кукуруза, горох, сорго, просо, подсолнечник и картофель.

Важнейшими их сорняками являются: из корнеотпрысковых многолетников—осоты розовый и полевой, молочай лозный, вьюнок полевой и молокан татарский; из корневищных - пырей ползучий; из однолетников - горчица полевая, лебеда белая, куриное просо, мышей сизый и зеленый и подсвекольник, или щирица, ромашка непахучая, живокость полевая и др.

1.3.5. Водные ресурсы.

Поверхностные воды. Гидрографическая сеть Колыбельского сельского поселения включает несколько крупных озер: оз.Красное, оз.Второе, оз.Первое, оз. Кривое. А так же  небольшие пруды и временные периодически действующие водотоки. По северо-восточной и юго-восточной  границе  Колыбельского сельского поселения протекает  река Дон.

Дон в границах поселения представляет собой типичную равнинную реку с плавным продольным уклоном, среднее значение которого составляет около 0,00006. Его долина достаточно широкая - от 6 до 30 км.  Правый берег, преимущественно крутой и высокий, заросший различного рода кустарником, переходит в пойму, покрытую луговой растительностью.

Озера принадлежат к пойменному типу. О происхождении озер говорят их форма, местоположение и другие морфометрические характеристики. Глубины озер, как правило, небольшие и зависят от места расположения водоемов в пойме. Если озера находятся в стороне от быстротекущих на пойме весенних вод, то их глубины не превышают 3 м, и, наоборот, озера, расположенные на  пути этих вод, освобождаются, от наносов и имеют глубины от 5 до 11 м. Большинство озер зарастает на 25 - 75% площади.

Минимальный сток малых водотоков невысокий. Реки сельского поселения  питаются, во-первых, водами непостоянных горизонтов (да  и то частично) - харьковского и водоносного горизонта, связанного с песками полтавской серии, и, во-вторых, водами, приуроченными к мергелыно-меловой  сенонской толще верхнего мела и турон-коньякских отложений. Из меловых отложений турона имеются постоянные выходы родников, расходы воды которых выше составляют 0,5 - 2,0 л/с. Более мощные источники встречаются в левобережном отвертке основной балки. От слияния ряда родников в отвертке образуется поток (ширина 0,5 - 2,0 м) с суммарным расходом воды 34 л/с. Основное  участие в подземном питании рек (до 97,3 % от меженного  стока) принимают грунтовые воды, приуроченные к мергельно-меловой толще верхнего мела, которые гидравлически связаны с рекой. Глубина  их залегания от поверхности на водоразделах — до 150 м. Удельный вес источников, относящихся к основному мергельно-меловому водоносному горизонту, в общем питании рек совсем невелик — около 2,7 % от стока межени.

Пруды на территории Колыбельского сельского поселения имеют длину до 300 м, а ширину - от 30 до 100 м. Средняя глубина прудов - от 0,1 до 1,0 м.

Хотя, в общем прудовое хозяйство находится в удовлетворительном состоянии, однако очень нужные пруды запущены. Облесенных прудов почти нет, у многих прудов имеются залуженные полосы. Встречаются еще пруды с распаханными до уреза воды склонами. В результате этого водоемы, даже хорошие, быстро засоряются, заиляются, зарастают и выходят из строя раньше срока.

Большинство плотин в какой-то мере укреплены, либо задернованы, либо на откосах имеется кустарник. Но еще много не утепленных плотин, на которых требуется произвести ремонт, поскольку верхний бьеф у них, как правило, в разной степени нарушен. Эти  плотины осыпаются, разрушаются; через них в любую погоду перегоняют окот, который еще больше разрушает их.

Но самый главный недостаток заключается в том, что около 20 % от общего количества  прудов не держат воду: они только весной бывают полными, а все лето остаются сухими, так как вода уходит через 1 — 2 месяца на фильтрацию чаши. Почти 30 % прудов удерживают воду только до июня

Потери воды объясняются, прежде всего, неудовлетворительными геологическими и гидрогеологическими условиями района: грунты, из которых сложены суходолы, балки, овраги, в большинстве сильно фильтруют.

Подземные воды.

В Колыбельском сельском поселении широко распространены подземные воды различного возраста, генезиса и свойств, что обусловлено особенностями литолого-фациального состава пород и тектоники. Краткая характеристика подземных вод приводится по возрастным группам.

1. Воды докембрийских пород залегают в трещиноватой толще (до 3,0 м) коры выветривания, являющейся слабоводообильной (удельные дебиты – 0,011 л/с), местами безводной.

2. Воды девонских отложений, циркулирующие по порам и трещинам ястребовских песчаников и старооскольских известняков, имеют повсеместное распространение. Водоносная толща (около 3 м) подстилается водоупорными стаарооскольскими глинами и перекрывается пачкой глин щигровского горизонта. Дебиты вод в скважинах меняются от 0,007 до 0,8 л/с. По химическому составу они относятся к сульфатно-гидрокарбонатным натриево-кальциевым с минерализацией от 0,1 до 0,5 г/л.

3. В меловой толще выделяются два водоносных горизонта: нижний (апт-альб-сеноманский) и верхний (туроян-коньяк-сантонский), вскрытые по правобережью Дона скважинами, источниками и колодцами. Для нижнего единого мощного (от 3 до 30 м) водоносного горизонта водоупором являются девонские глины. Зеркало вод залегает на глубине 92 м и понижается в сторону Дона и его притоков, удельный дебит составляет 0,2 — 3,2 л/с. По химическому составу устанавливаются две гидрохимические зоны (гидрокарбонатная,и сульфатно-гидрокарбонатная магниево-кальциевые) с разной минерализацией. Первая зона приурочена к берегам р. Дон и его притоку Марки, минерализация ее уменьшается от водораздела к р. Дон от 0,5 до 0,1 г/л во второй зоне (приводораздельная часть правобережья) минерализация изменяется от 0,5 до 1,0 г/л, возрастая с глубиной залегания вод. Из микроэлементов в водах содержатся йода 10 мкг/л и фтора около 10 мкг/л.

Воды верхнего водоносного горизонта циркулируют в трещинах и пустотах карстующейся трещиноватой мергелисто-меловатой толщи. Мощность водоносного горизонта составляет 0-50 м. Глубина зелегания зеркала вод растет от р. Дон в сторону водораздела, достигая 60 метров. Удельный их дебит составляет 1,0-1,5 л/с. Воды представлены гидрокарбонатным кальциевым и гидрокарбонатным кальциево-натриевым типами с минерализацией от 0,5 до 0,8 г/л. Источник питания меловых вод – атмосферные осадки. Область питания располагается в местах выходов меловых пород на дневную поверхность. Разгрузка вод осуществляется за счет многочисленных источников на склонах долины Дона.

    - Воды палеогеновых отложений имеют глубину залегания зеркала от 0 до 20 метров, возрастающую  в  сторону  водоразделов. Дебиты вод не превышают 0,1  л/с,  что    обусловлено    значительной дренированностью водоносного горизонта  и  пестротой литологического состава харьковских и полтавских слоев. Их водоупором  служат  киевские, местами меловые или девонские глины. В гидрохимическом  отношении воды являются пресными и в основном гидрокарбонатно-хлоридными. Их питание осуществляется атмосферными осадками и  поверхностными водами в период весеннего снеготаяния, а разгрузка - в крупные овраги и реки Дон, Марки и их притоки.

1.3.6. Полезные ископаемые.

На территории Колыбельского сельского поселения добыча полезных ископаемых не производится.

1.4. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений.

Колыбельское сельское поселение расположено на довольно ровном участке. Сельское поселение находится в южной части Лискинского муниципального района. Центром сельского поселения является с. Колыбелка. Так же на территории поселения расположен хутор Свобода.

В Колыбельском сельском поселении имеется два кладбища, расположенные возле селе Колыбелка. И одно кладбище возле хутора Свобода, а так же 1 скотомогильник.

Характерной особенностью данного населенного пункта является низкая плотность застройки. Застройка представлена только индивидуальными жилыми домами. Связь с другими населенными пунктами, а так же с районным центром осуществляется по асфальтированной дороге местного значения.

На территории Колыбельского сельского поселения располагаются четыре крупных озера - оз.Красное, оз.Первое, оз. Второе, оз.Кривое. И несколько небольших прудов, находящихся в основном в юго-восточной части поселения. По границе с Петропавловским сельским поселением протекает река Дон. Это делает данную территорию привлекательной для отдыха населения.

Административный центр сельского поселения располагается в селе Колыбелка, на улице Садовая,63. Эта улица имеет твердое покрытие. Село Колыбелка расположено в восточной части сельского поселения. В селе насчитывается 560 домов с количеством постоянно проживающих 1322 человек. Территория села занимает  341,41 га. Планировочная структура села Колыбелка  определилась, рельефом местности и направлением улиц в сочетании с окружающим природным ландшафтом. Связь села с сельскохозяйственными угодьями осуществляется по грунтовым дорогам. По дороге с твердым покрытием осуществляется связь села с центром. Уличная сеть регулярная и представлена улицами с двухсторонней застройкой. Плотность застройки низкая, есть свободные от застройки земли. Все объекты  культурно-бытового обслуживания и учреждения  образования в основном находятся  в центре села Колыбелка. В юго-западной части  села расположена МТМ. В северной – ферма КРС. А в  юго-западной окраине расположена не действующая овцеводческая ферма. В южной части села, на ул.Лесная находится Пожарное депо. Все памятники археологии расположены в окраинах села Колыбелка.

В селе Колыбелька  имеются общеобразовательная школа, детский сад, библиотека, сельский дом культуры, участковая больница, спортзал, стадион, пожарное депо, АТС, почта, филиал Сбербанка, аптечный пункт, ООО «ЭкоНиваАгро».

Хутор Свободы располагается в юго-западной части Колыбельского сельского поселения, в 8 км от центра сельского поселения. В хуторе насчитывается 10 домов. Территория поселка занимает 27,03 га. Застройка представлена индивидуальными жилыми домами и расположена вдоль одной единственной улицы в хуторе. Связь поселка с сельскохозяйственными угодьями осуществляется по грунтовым дорогам. На территории хутора, в северной части, расположено одно кладбище. Общей площадью 0,5 га. На территории хутора Свободы ни памятников археологии, ни объектов культурно-бытового обслуживания, ни учреждений образования не расположено.

С запада на восток через территорию Колыбельского сельского поселения проходит магистральный газопровод. Так же имеются линии электорпередач.

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенного пункта Колыбельского сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

Существующая планировочная структура сельского поселения показана на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и  комплексной оценки территории).

1.5. Объекты историко-культурного наследия.

На государственной охране на территории Колыбельского сельского поселения расположено 7 объектов историко-культурного наследия.

Список объектов культурного наследия приведены в таблица 1.

Таблица 1. Список объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Колыбельского сельского поселения.

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на государственную охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Колыбельское поселения 1 | ранний железный век | Р | - | К юго-западу от с.Колыбелка |
| 2 | Курганная группа у с. Колыбелка | эпоха бронзы | Р | - | К северо-западу от с.Колыбелка |
| 3 | Одиночный курган у с. Колыбелка | эпоха бронзы | Р | - | К северу от с.Колыбелка |
| 4 | Поселение 2 у с. Колыбелка | эпоха бронзы | Р | - | К северо-западу от с.Колыбелка |
| 5 | Лавка торговая | начало XX в. | Р | № 510 | с. Колыбелка |
| 6 | Дом Тевяшовых | начало XX в. | Р | № 510 | с. Колыбелка |
| 7 | Братская могила № 176 | 1942-1943 гг. | Р | - | с. Колыбелка |

Принятые сокращения: Р – региональная категория охраны памятника; № 510 – объект поставлен на охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Село  Колыбелка  (братская могила, 1942 - 1943 гг., (ист.)) расположена в центре села. В ней захоронено 49 воинов 219-й стрелковой дивизии 18-го стрелкового корпуса 6-й армии Воронежского фронта, которая с июня 1942 г. по январь 1943 г. вела в районе села оборонительные бои. Среди захороненных (известно 18 имен) в основном уроженцы Сибири, Башкирии.

На могиле в 1965 г. установлен памятник из бетона - фигура воина с каской в руке на высоком кубическом кирпичном постаменте и подиуме в форме усеченной пирамиды. В верхней части лицевой грани постамента — ордена Великой Отечественной войны и доска с мемориальной надписью.

Село  Колыбелка (лавки Д.Ф. Грищенко, конец XIX - начало XX в., (архит.)) расположены по обе стороны небольшой торговой площади рядом с утраченной церковью. Одноэтажные кирпичные прямоугольные в плане лавки размещены почти напротив друг друга. Декор лавок также очень похож. Стены побелены по кладке.

Северная лавка - прямоугольный объем, перекрытый вальмовой крышей. Центры главного южного и торцового западного фасадов акцентированы треугольными аттиками между кирпичных филенчатых столбов.. На торцовом аттике была надпись, ныне утерянная. Углы объемов выделены рустованными лопатками. Вверху фасадов проходит пояс из ступенчатых сухариков. Проемы на главном фасаде с лучковыми перемычкам. Сохранились двухстворчатые металические двери и ставни. Внутри - с восточной стороны — торговый зал, с западной — склад.

Южная лавка — прямоугольный объем под двускатной крышей между повышенными торцовыми фронтонами Над угловыми рустованными лопатками возвышаются столбики с шатриками, филенками. Середина главного северного фасада акцентирована треугольным аттиком с фланкирующими столбиками. Подкарнизный пояс из городков и сухариков. Проемы с лучковыми перемычками. Сохранились металлические двери и оригинальная решетки слухового окна. В здании — магазины.

Село Колыбелка (приемный покой, основанный В. Н. Тевяшовым, конец XIX в., (архит., ист.)) расположен в юго-восточной части села, южным фасадом обращен к обширной площади. Приемный покой был построен в 1890-х гг., расчитан на 5 мест. Одноэтажное кирпичное с лицевой кладкой здание выполнено в кирпичном стили эклектики. Здание имеет прямоугольный план. Симметричные южные и северные фасады разделены рустованными лопатками на три части каждый. Над венчающим карнизом лопатки продолжены кирпичными столбиками с крещатыми колпачками. Средняя часть южного фасада имеет аттиковое подвышение, разорванное в центре прямоугольным элементом с чертами неоготического стиля. Прясла фасадов заполнены неглубокими нишами с вытянутыми скругленными углами. Окна с лучковыми перемычками и полуналичниками. Стены фасадов завершены фризом с упрощенными кронштейнами. Дополнительный декоративный эффект образует кладка, выполненная из двухцветного кирпича в шахматном порядке.

Внутри здание разделено поперечными капитальными стенами на три блока помещений с отдельными входами. Вероятно, в центре проходил поперечный коридор. В здании размещены аптека и узел связи.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования представляется целесообразным утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования.

Историко–градостроительный анализ развития сельского поселения и населенных пунктов на территории Колыбельского сельского поселения  показал следующее:

1. Колыбельское сельское поселение обладает комплексным историко-культурным потенциалом, расположено в окружении выразительного ландшафта и имеет высокий туристско-рекреационный потенциал.

2.В целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования.

Полномочия по охране объектов культурного наследия законодательством возложены на Правительство Воронежской области. Территории памятников и их охранные зоны в установленном порядке не разработаны и не утверждены.

Расположение объектов историко-культурного назначения на территории сельского поселения показано на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

1.6. Экономическая база развития сельского поселения.

Экономика Колыбельского сельского поселения основана на предприятиях, организациях и учреждениях, находящихся на территории муниципального образования.

Сельскохозяйственные предприятия:

- Ферма КРС, расположенная в северной части села (700 голов),

- Машинно-тракторная мастерская, распложенная в юго-западной части села (4 га).

Так же в юго-западной окраине села располагается Овцеводческая ферма, которая на данный момент  не функционирует (сгорела).

На территории Колыбельского сельского поселения промышленных предприятий нет.

Основным налогоплательщиком является сельскохозяйственное предприятие: ООО «ЭкоНиваАгро» (с. Колыбелка). Всего в поселении объем продукции сельского хозяйства в действующих ценах составляет 52782 руб.

Так же к юго-западу от села Колыбелка будет расположена ферма КРС “ЭкоНиваАгро” (3600 голов), находящаяся на данный момент в стадии строительства.

Трудоспособное население занято в сельскохозяйственном производстве – в выращивании, хранении и реализации продукции растениеводства и животноводства.

Всего в отрасли сельского хозяйства занято 104 человека, из которых 77 человек заняты в сельскохозяйственных предприятиях. Сельское хозяйство поселения ориентировано на производство как растениеводческой, так и животноводческой продукции.

Анализ динамики поголовья сельскохозяйственных животных в Колыбельском сельском поселении показывает, что в последние годы  наблюдается не устойчивое снижение поголовья животных, как в сельскохозяйственных предприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах населения (табл. 2).

Таблица 2. Динамика поголовья животных в личных подсобных хозяйствах населения в Колыбельском сельском поселении.

| Поголовье | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Крупный рогатый скот | голов | 300 | 295 | 269 | 305 | 330 |
| в т. ч. коровы | голов | 150 | 155 | 122 | 89 | 90 |
| Свиньи | голов | 260 | 245 | 235 | 240 | 295 |
| Овцы и козы | голов | 135 | 128 | 120 | 143 | 170 |
| Птица | голов | 2200 | 2570 | 4170 | 4500 | 3700 |
| Пчелосемьи | шт. | 210 | 190 | 205 | 180 | 200 |

Основной задачей поселений является выполнение доходной части бюджета (табл. 3), так как без этого не представляется возможным развитие территории муниципального образования.

Таблица 3. Бюджет Колыбельского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Бюджет поселений *) | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Доходы бюджета муниципального образования (поселения), всего | тыс. руб. | - | 1913,8 | 1934,3 | 1544,8 |
| 3. | Исполнение к плану на год | % | - | 100 |  | 105 |
| 4. | Собственные доходы | тыс. руб. | - | 375,7 | 616 | 557,6 |
| 5. | Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | тыс. руб. | - | - | 1318,3 | 987,2 |
|  | региональный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | - | - | - | 34,2 |
|  | муниципальный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | - | - | - | 953 |
| 6. | Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов муниципального образования | % | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Доходы бюджета на душу населения | рублей | - | - | - | 1,2 |
| 8. | Расходы бюджета муниципального образования (поселения), всего | тыс. руб. | - | 1907,1 | 1929,1 | 1469,7 |
| 9. | Исполнение к плану на отчетный период | % | - | 100 | - | 100 |
| 10. | Расходы бюджета на душу населения | рублей | - | - |  | 1,1 |
|  | Справочно: Численность населения муниципального образования (поселения) | чел. | - | 1374 | 1374 | 1324 |

* Информация финансовых органов, показатели за 2005 год не заполняются.

Основным источником доходов поселения являются налоги (табл. 4):

- Земельный налог;

- НДФЛ;

- Налог на имущество физических лиц;

- Единый сельскохозяйственный налог.

Таблица 4. Показатели базы местных налогов Колыбельского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Имущество физических лиц * |  |  |  |  |
|  | Количество, учтенных в налоговом органе налогоплательщиков по имуществу физических лиц | единиц | 315 | 316 | 316 |
|  | Количество налогоплательщиков, которым предоставляются льготы | единиц |  | 120 | 120 |
|  | Количество налогоплательщиков которым исчисляют налог | единиц | 315 | 196 | 196 |
|  | Общая сумма оценки строений с которой исчисляется налог | тыс. руб. | 14 | 17000 | 17000 |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | 35,1 | 17 | 17 |
| 2. | Единый сельскохозяйственный налог * |  |  |  |  |
|  | Количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | организации | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства | единиц | - | - | - |
| 3. | Налог на доходы физических лиц |  | - | - | - |
|  | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | - | - | 6863,9 |
|  | Суммы, исключаемые из совокупного дохода физических лиц | тыс. руб. | 59,7 | 218,6 | 351,1 |
|  | Облагаемый валовый совокупный доход | тыс. руб. | 361,3 | 384,8 | - |
|  | Налоговая ставка | % | 13 | 13 | 13 |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | 47 | 50 | - |
|  | Сумма налога на доходы физических лиц поселений | тыс. руб. | - | - | - |
| 4. | Земельный налог |  |  |  |  |
|  | Облагаемые налогом земельные участки, всего | га/кв.м | - | - | - |

*) информация налоговых органов.

Сложившаяся экономическая ситуация в Колыбельском сельском поселении требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Одной из немаловажных проблем является привлечение населения в сельскую местность, для этого необходимо создание оптимальных условий жизни, в том числе и обеспечение рабочими местами.

1.7. Население.

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития поселения, состояние рынка труда. На сегодняшний день демографическая проблема — одна из наиболее острых социальных проблем страны.

На территории Колыбельского сельского поселения расположено 2 населенных пункта, население в которых распределяется следующим образом:

х. Свобода – 1 чел.;

с. Колыбелка – 1322 чел.

За последние 3 года численность населения в Колыбельском сельском поселении уменьшилась на 28 человек (табл. № 5). Уменьшение произошло за счет высокого уровня смертности и низкой рождаемости. Все это явилось причиной сложившейся возрастной структуры населения (высокий процент лиц старше трудоспособного возраста). Проблема старения населения чрезвычайно актуальна. Доля детей в возрастной структуре определяет её будущую динамику, демографический потенциал, вместе с тем доля населения старших возрастов достаточно велика. Нарастающее старение населения ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблема здоровья пожилых людей.

Таблица 5. Численность населения и его естественное и механическое движение в Колыбельском сельском поселении.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Расселение населения |  |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения (на начало года), всего | чел. | 1352 | 1320 | 1324 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  | городского населения | чел. |  |  | ─ |
|  | сельского населения | чел. | 1352 | 1320 | 1324 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2. | Численность населения в возрасте: |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного (до 16 лет) | чел. | 236 | 246 | 227 |
|  | - в трудоспособном (женщины 16-54 лет, мужчины 16-59 лет) | чел. | 753 | 712 | 751 |
|  | - старше трудоспособного (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) | чел. | 379 | 379 | 371 |
| 3. | Число детей в возрасте: | чел. |  |  |  |
|  | 0-6 лет | чел. | 92 | 85 | 89 |
|  | 7-15 лет | чел. | 126 | 140 | 115 |
|  | 16-18 лет | чел. | 40 | 62 | 61 |
|  | Движение населения |  |  |  |  |
| 4. | Естественное движение населения: |  |  |  |  |
|  | число родившихся | чел. | 15 | 13 | 16 |
|  | число умерших | чел. | 23 | 33 | 20 |
|  | естественный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -8 | -16 | -4 |
| 5. | Миграция: | чел. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | число прибывших | чел. | 19 | 6 | 36 |
|  | число выбывших | чел. | 43 | 18 | 32 |
|  | миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -24 | +20 | +4 |
|  | Социально защищенные группы населения |  |  |  |  |
| 6. | Численность ветеранов (по Федеральному закону от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"), всего | чел. | 228 | 188 | 181 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  | регионального уровня (ветеранов труда, труженики тыла) | чел. | 97 | 153 | 46 |
| 7. | Численность инвалидов, всего | чел. | 113 | 125 | 94 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  | детей-инвалидов | чел. | 5 | 5 | 3 |
| 8. | Численность реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел. | - | - | ─ |
| 9. | Количество граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания населения | чел. | 31 | 31 | 28 |

Важнейшими демографическими показателями, определяющими возрастную и половую структуру населения являются естественное  и механическое движение населения. В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношениях возрастов. Происходящие изменения социально-экономической ситуации в стране, уровня жизни населения существенно повлияли на сокращение темпов прироста рождаемости и увеличение смертности населения.

Трудовые ресурсы Колыбельского сельского поселения  составляют 751 человек (табл. 6). По сравнению с уровнем 2006 года данный показатель увеличился на 19 %, что составило 128 человек. Число работающих за последние четыре так же снизилось. Структура занятости населения сельского поселения в экономике отражена на рис. 1.

Таблица 6. Трудовые ресурсы, занятость и, безработица в Колыбельском сельском поселении.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2006год | 2007год | 2008год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |
| 1. | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | чел. | 623 | 712 | 751 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Число занятых в отраслях экономики |  |  |  |  |
|  | - пенсионеров | чел. | 4 |  |  |
|  | - подростков | чел. | 1 | 1 |  |
| 3. | Трудовые ресурсы | чел. | 628 | 472 | 751 |
|  | Занятость |  |  |  |  |
| 4. | Количество работающих, всего | чел. | 333 | 255 | 201 |
|  | в т.ч. по видам деятельности: |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 192 | 104 | 104 |
|  | добыча полезных ископаемых | -//- | - | - | - |
|  | обрабатывающие производства | -//- | - | - | - |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -//- | - | - | - |
|  | строительство | -//- | - | - | - |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | -//- | 8 | 9 | 9 |
|  | транспорт и связь | -//- | 8 | 8 | 8 |
|  | финансовая деятельность | -//- | 1 | 1 | 1 |
|  | образование | -//- | 45 | 36 | 39 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | -//- | 37 | 35 | 40 |
|  | прочее (промышленность, малый бизнес, услуги) | -//- | - | - | - |
|  | ЛПХ, домашнее хозяйство |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Безработица |  |  |  |  |
| 5. | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | чел. | 70 | 80 | 90 |
|  | Общая численность безработных, всего | чел. | 20 | 80 | 90 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  | численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | чел. | 3 | 2 | - |

Рис. 1. Доля работающих в отраслях экономики в Колыбельском  сельском поселении.

За рассматриваемый период количество безработных стало больше на двадцать человек. Для снижения в перспективе этого показателя по поселению необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер поселения. При этом социальная сфера, многие ее направления приобретают статус доходных отраслей и становятся в один ряд и даже выше традиционных отраслей материального производства. Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в поселении.

1.8. Жилищный фонд.

Жилищный фонд в Колыбельском сельском поселении составляет 31,5 тыс. м2, из них 100% процентов приходится на жилищный фонд, находящийся в личной собственности.

Таблица 7. Наличие и благоустройство жилищного фонда на территории Колыбельского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс. м2 | 31,3 | 32,3 | 31,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | - муниципальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2. | - ведомственный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | - |
| 1.3. | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс. м2 | 31,3 | 32,3 | 31,5 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 539 | 570 | 570 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | м2 | 11 | 11 | 14 |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |
| 5.1. | водопроводом | % | 70 | 73 | 73 |
| 5.2. | канализацией | % | 66 | 68 | 68 |
| 5.3. | горячим водоснабжением | % | 64,1 | 66 | 66 |
| 5.4. | газоснабжением | % | 78 | 80 | 80 |
|  | в том числе: | % |  |  |  |
|  | - природным газом | % | 78 | 80 | 80 |
|  | - сжиженным газом | % | 5 | 5 | 5 |
| 5.5. | ваннами и душем | % | 50 | 55 | 55 |
| 5.6. | центральным отоплением | % |  |  |  |

Из-за недостаточно высоких темпов и объемов реконструкции ухудшается качество жилого фонда, с каждым годом увеличивается доля ветхого и аварийного фонда, общая площадь которого в настоящее время составляет 0,1 тыс. м2 (1 % от всего фонда). В настоящее время около 0,1 м2 жилья подошла к предельному уровню старения и требует неотлагательного ремонта, в противном случае он перейдет в категорию ветхого и аварийного (табл. 8).

Таблица 8. Состояние жилищного фонда в Колыбельском сельском поселении.

| № п/п | Показатели | Площадь жилого фонда, тыс. м2 | Количество домов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общий жилой фонд | 31,5 | 570 |
| 2. | Состояние жилого фонда: |  |  |
| 2.1. | ветхие здания | 0,1 | 15 |
| 2.2. | аварийные | - | - |
| 3. | Годы строительства: |  |  |
| 3.1. | до 1920 | - | - |
| 3.2. | 1921 - 1945 | 0,2 | 53 |
| 3.3. | 1946 - 1970 | 0,8 | 45 |
| 3.4. | 1971 - 1995 | 29,7 | 406 |
| 3.5. | после 1995 | 0,8 | 9 |
| 4. | Процент износа: |  |  |
| 4.1. | до 30% | 60,0 | 117 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2. | 31 — 65% | 25,4 | 381 |
| 4.3. | более 65% | 0,1 | 15 |
| 4.4. | более 70% | - | - |

Обновление жилого фонда происходит очень медленно. В данный момент на территории Колыбельского сельского поселения строительство новых индивидуальных жилых домов не ведется. За последние четыре года в Колыбельском сельском поселении был введен в эксплуатацию всего 1 жилой дом, общей площадью 69,4 м2 (табл. 9).

Таблица 9. Данные по вводу в эксплуатацию жилой площади в Колыбельском сельском поселении.

| Годы | Государственное, муниципальное, ведомственное и др. строительство |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 эт. в т. ч. инд. |  | 1 эт. в т. ч. инд. |  | Всего |  |
|  | кол-во | общ. пл. м2 | кол-во | общ. пл. м2 | кол-во | общ. пл. м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 1 | 69,4 | 1 | 69,4 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - |
| Всего за период | - | - | 1 | 69,4 | 1 | 69,4 |

В течение рассматриваемого периода среднегодовой ввод жилого фонда составил 69,4 м2. В структуре нового строительства на малоэтажное индивидуальное приходится 100 %.

1.9. Культурно-бытовое обслуживание.

Согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области» в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в сельских населенных пунктов.

К минимально необходимым сферам общественного обслуживания относятся 4 вида учреждений:

образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

здравоохранения;

культуры и искусства;

физической культуры и спорта.

Современное состояние учреждений социально-культурной сферы в Колыбельском сельском поселении характеризуется следующими факторами и тенденциями:

- имеющиеся учреждения в основном с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- не соответствием объема оказываемых услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу.

Образование. Муниципальную систему образования Колыбельского сельского поселения представляют 1 общеобразовательная школа и 1 дошкольное образовательное учреждение (табл. 10). В образовательной сфере работают 20 педагогов.

Таблица 10. Учреждения образования, расположенные на территории Колыбельского сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Количество мест | Количество обучающихся | Год постройки/ состояние помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МДОУ Колыбельский детский сад | Муниципаль ная | с. Колыбелка, ул. Садовая, д. 65 | 25 | 25 | 1987/удовлетворительное |
| 2 | Колыбельская СОШ | Муниципаль ная | с. Колыбелка, ул. 1 мая, д. 14 | 250 | 136 | 1983/удовлетворительное |

Основной проблемой сферы образования является необходимость строительства детских садов в поселении. Единственный детский сад, расположенный в с. Колыбелка рассчитан на 25 мест. Этого не достаточно для обеспечения населения детскими дошкольными учреждениями.

Здравоохранение, физическая культура и спорт. К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты, и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Система здравоохранения Колыбельского сельского поселения включает в себя: участковую больницу, аптеку, а так же два автомобиля скорой помощи.

Таблица 11. Учреждения здравоохранения, расположенные на территории Колыбельского сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Мощно сть учрежде ния | Год постройки/состояние помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Колыбельская участковая больница | муниципальная | с. Колыбелка, ул. 1 мая, д.8 | 15 койко-мест | 1987/удовлетворительное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Аптека | муниципальная | с.Колыбелька, ул. 1 мая,8 | 12 м2 | 1987/удовлетворительное |

В сельском поселении на территории Колыбельской средней школы есть стадион и спортивный зал.

Таблица 12. Характеристика спортивных сооружений Колыбельского сельского поселения.

| № п/п | Наименова ние объекта | Вид собственности | Адрес (местоположение) | Площадь, м2 | Предложения по реконструкции (строительству) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Стадион | на балансе Колыбельской СОШ | ул. 1 мая, 14 | 5406 | благоустройство стадиона |
| 2. | Спортзал | на балансе Колыбельской СОШ | ул. 1 мая, 14 | 200 | приобретение спортинвентаря |

Строительство спортивных сооружений, реконструкция и капитальный ремонт существующих зданий, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений – ключевая проблема в создании условий для оздоровления населения.

Культура и искусство. К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек — повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

Сфера культуры Колыбельского сельского поселения представлена библиотекой (общий книжный фонд 11214 экз.) и сельским домом культуры на 300 мест (табл. 13).

Таблица 13. Учреждения культуры, расположенные на территории Колыбельского сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Мощность учреждения | Год постройки/состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Колыбельский СДК | муниципальная | с. Колыбелка, ул. Садовая, д. 53 | 300 мест | 1973/удовлетворительное |
| 2 | Колыбельская сельская библиотека | муниципальная | с. Колыбелка, ул. Садовая, д. 53 | 11214 экз | 1973/удовлетворительное |

Торговля и коммунально-бытовое обслуживание.

Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и бытового обслуживания. В Колыбельском сельском поселении расположено 4 магазина (табл. 14) и один объект общественного питания ( на ул.Садовая).

Таблица 14. Перечень учреждений торговли в Колыбельском сельском поселении.

| № п/п | Предприятие торговли | Адрес | Вид собственности | Площадь (торговая и общая), м2 | Вид товаров | Год постройки/состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Магазин ИП «Алекс» | с. Колыбелка, ул. Садовая, д. 59 | частная | 41 | продовольственные, хозяйственные | 1998 |
| 2 | Магазин | с. Колыбелка, ул. Садовая, д. 65 | частная | 36 | хозяйственные | 1987 |
| 3 | Магазин | с. Колыбелка, ул. Садовая, д. 53 | частная | 16 | хозяйственные | 1973 |
| 4 | Магазин | с. Колыбелка, ул. 1 мая, д. 29 | частная | 10 | продовольственные, хозяйственные | 1970 |

По территориальному принципу, учреждения и предприятия сферы услуг в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5 — 3 км).

Из предприятий коммунального и бытового обслуживания в Колыбельском сельском поселении располагается пожарное депо (1  машина) на ул.Лесная.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения.

К учреждениям повседневного обслуживания относятся административно-хозяйственное здание, отделения связи и сбербанка, опорный пункт охраны правопорядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальная конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации. На территории Колыбельского сельского поселения расположены следующие организации и учреждения:

Таблица 15. Организации и учреждения, расположенные на территории Колыбельского сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Вид деятельности | Год постройки здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администрация Колыбельского сельского поселения | с. Колыбелка, ул. Садовая, д. 63 | местное самоуправление | 1969/удовлетворительное |
| 2. | ООО «ЭкоНиваАгро» | с. Колыбелка, ул. Садовая, д. 61 | с/х | 1965/удовлетворительное |
| 3. | Отделение почтовой связи | с. Колыбелка, ул. Садовая, д. 63 | услуги связи | 1969/удовлетворительное |
| 4. | Отделение сбербанка | с. Колыбелка, ул. Садовая, д. 63 | кредитно-финансовые услуги | 1969/удовлетворительное |

Существующие объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

1.10. Земельный фонд Колыбельского сельского поселения,  категории земель.

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

По материалам инвентаризации, проведенной Департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области, на территории Колыбельского сельского поселения расположен один объект недвижимости, являющаяся государственной собственностью Воронежской области – Лесной кордон (Залуженское лесничество), балансодержатель –Областное государственное учреждение «Лесная охота», расположенный по адресу: с.Колыбелка, площадью  - 41 м2. А также объект недвижимости областного уровня собственности (табл.16).

Таблица 16. Перечень земельных участков областного уровня собственности, расположенных в границах Колыбельского  сельского поселения.

| № п/п | Наименование землепользователя | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | 36:14:0000000:0418 | А/д «Лиски – Залужное – Колыбелка» | Земли нас. пунктов | 6,1949 |
| 2. | Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | 36:14:0000000:0419 | А/д «Лиски – Залужное – Колыбелка» | Земли промышленности и т.д. | 57,3897 |

По состоянию на 1 января 2009 года территория Колыбельского сельского поселения составляет  9,240 тыс. га (табл. 17). Структура земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения  -  71%. Земли населенных пунктов  составляют  4 %.

Таблица 17. Земельные ресурсы Колыбелского сельского поселения.

|  | Наименование показателя | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего, тыс. га | 9,240 | 9,240 | 9,240 |
|  | в т.ч. | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
|  | в федеральной собственности |  |  |  |
|  | в областной собственности | - | - | - |
|  | в муниципальной собственности | 8,227 | 8,227 | 8,227 |
|  | в собственности юридических лиц | - | - | - |
|  | в собственности физических лиц | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 2. | Общая площадь населенных пунктов, всего, тыс. га | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|  | в т.ч. | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  | - площадь приусадебных участков |  |  |  |
| 3. | Земли сельскохозяйственного назначения, всего, тыс. га | 7,916 | 7,916 | 6,484 |
|  | в т.ч. | 5,663 | 5,663 | 5,663 |
|  | - пашня |  |  |  |
|  | - сенокосы | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
|  | - пастбища | 1,771 | 1,771 | 1,771 |
|  | - многолетние насаждения | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - залежь | - | - | - |
| 4. | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны всего, тыс. га | - | - | - |
| 5. | Земли рекреации*, всего, тыс. га | - | - | - |
| 6. | Земли лесного фонда, всего, тыс. га | 0,915 | 0,915 | 0,915 |
| 7. | Земли водного фонда, всего, тыс. га | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 8. | Земли запаса, всего, тыс. га | 1432 | 1432 | 1432 |

* - к землям рекреации относятся земельные участки, предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (парки, дома отдыха, туристические базы, объекты физической культуры и спорта, пляжи и т.п.).

Земли сельскохозяйственного назначения.

Согласно Земельному кодексу РФ, землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

- сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В рамках выполнения работ по подготовке генерального плана муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения на территории  сельского поселения занимают 6,484 тыс. га, что составляет 71 % территории сельского поселения.

Таблица 18. Использование земель сельскохозяйственного назначения Колыбельского сельского поселения.

| Сельскохозяйственные угодья | Тыс. га | В % к общей площади поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 6,484 | 100 |
| -пашня | 4,231 | 65,2 |
| -сенокосы | 0,432 | 6,7 |
| -пастбища | 1,771 | 28 |
| -многолетние насаждения (сады и др.) | 0,05 | 0,1 |
| -залежь | - | - |

Земли населенных пунктов.

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

На территории Колыбельского сельского поселения расположено два населенных пункта – с. Колыбелка и  х.Свободы.

В составе земель населенных пунктов выделяются:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны инженерных и транспортных инфраструктур;

- рекреационные зоны;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны специального назначения: занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

- зоны военных объектов;

- иные территориальные зоны.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы  зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Согласно законодательству, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Территориальное отделение Роснедвижимости ведет учёт земель в целом по району, без учета его административного деления на муниципальные образования, что делает  невозможным разбивку земель по категориям применительно к отдельному муниципальному образованию. Ввиду этого невозможно определить, сколько гектаров занято землями этой категории, применительно к Колыбелскому сельскому поселению.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Земли промышленности. На территории сельского поселения промышленных предприятий нет.

Земли энергетики в поселении не выделены. Тогда как, согласно законодательству, - это земельные участки, используемые  для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, а также для размещения объектов электросетевого хозяйства.

Земель транспорта на территории Колыбельского сельского поселения не расположено.

Земель связи и информатики в поселении не установлено. Тогда как, согласно законодательству, это земельные участки, предназначенные для эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения; кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и соответствующие охранные зоны линий связи; подземные кабельные и воздушные линии связи и радиофикации и соответствующие охранные зоны линий связи; наземные и подземные необслуживаемые усилительные пункты на кабельных линиях связи и соответствующие охранные зоны; наземные сооружения и инфраструктуру спутниковой связи.

Земель обороны и безопасности в поселении  нет.

Земель специального назначения в поселении не установлено. По законодательству - это земельные участки, предназначенные  для  охранных, санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями использования земель.

На территории поселения к этой категории могут быть отнесены территория земельного участка, предоставленного для размещения площадки под усовершенствованную свалку ТБО и проектируемых кладбищ, расположенных за границей населенных пунктов. Все эти объекты, при подготовке документов кадастрового учета,  желательно перевести в категорию земель специального назначения.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения на территории Колыбельского сельского поселения отсутствуют.

Земли лесного фонда.

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные  для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Управление лесного хозяйства Воронежской области  ведет учёт в целом по лесхозам и лесничествам,  без учета административно-территориального деления на муниципальные образования, что делает практически невозможным вычленение показателей применительно к отдельному сельскому поселению. Вся площадь лесного фонда на территории сельского поселения отнесена к первой группе лесов, все леса на территории Воронежской области являются защитными лесами.

На территории Колыбельского поселения имеются земли ГЛФ. Общая площадь лесов, относящихся к категории лесного фонда, на территории поселения составляет приблизительно 41 га, в т.ч. и б.Панский Лог, б.Пареный Яр, б.Сухой Яр, б.Глубокий Яр, б. Колыбельский Яр, б.Глубокая, б.Переездная, б.Малая Дибровка, б.Колыбельский Яр и б.Терновая. Так же на с Колыбельском сельском поселении:

- урочище Колыбельская Роща – 486,7 га;

- урочище Матюшкин Хутор – 408,3 га;

- урочище Белужье – 35,1 га;

- урочище Пасека – 24,7 га;

- урочище Серикова Поляна – 106,7 га;

- урочище Глубокое – 438,7 га;

- урочище Малый Сад – 341,6 га;

- урочище Ильинка – 6,2 га;

- урочище Дубровка – 414,4 га;

На территории земель лесного фонда может осуществляться строительство водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений; линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов,  что попадает под действие градостроительного законодательства.

На территории лесного фонда могут быть выделены земельные участки для осуществления рекреационной деятельности. При этом, для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства. Что также попадает под действие обязательных градостроительных процедур.

Одной из характерных черт Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является его тесная увязка с положениями Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ, с введением которых отдельные положения Градостроительного кодекса корректируются.

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Вопросы использования и охраны земель лесного и водного фондов не отражаются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями соответствующих кодексов.

Земли водного фонда.

Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На территории Колыбельского сельского поселения в восточной окраине хутора Свобода  расположены  2 пруда, площадь каждого из прудов не превышает 0,5 кв.км. И таким образом эти пруды рассматриваются только как составная часть земельных участков, на которых они расположены. Для таких водоемов водоохранных зон не предусмотрено.

Так же в юго–восточной окраине села Колыбелка  находится озеро Кривое и несколько водохранилищ различной площади и глубины. В северо-восточной окраине  села Колыбелка – озеро Второе и Первое. По границе с Петропавловским сельским поселением протекает река Дон.

Земли водного фонда на территории Колыбелского сельского поселения составляют 0,041 тыс.га.

Земли особо охраняемых территорий.

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

Земли особо охраняемых территорий  на территории Колыбельского сельского поселения могут составлять лесные земли и земли историко-культурного назначения. Вся площадь лесного фонда на территории сельского поселения отнесена к первой группе лесов, все леса на территории Воронежской области являются защитными лесами. Памятников историко-культурного назначения и природного  на территории сельского поселения нет.

На территории поселения не выделены земли рекреационного назначения, тогда как к ним могут относиться земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Земель особо охраняемых территорий на территории Колыбельского сельского поселения  не установлено.

Земли запаса.

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Земли запаса на территории Колыбельского сельского поселения составляют 1,432 тыс.га.

Категории земель показаны на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

1.11. Государственная кадастровая оценка.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия        земель, и, прежде всего сельскохозяйственных, при этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а так же для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Правовой основой работ по государственной кадастровой оценке земель всех категорий является Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. №945 «О государственной кадастровой оценке земель», утвержденные постановлением Правительства РФ 8 апреля 2000 г. № 316.

Оценка проводилась по 6 группам земель, выделяемым по функциональному назначению  и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость составляет, как правило, около 75 - 80 % их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и, например, для расчета арендной платы за землю.

Результаты оценки утверждены Постановлением администрации Воронежской области от 04.10.2005 года №  984 (табл. 19).

Таблица 19. Удельные показатели кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий Колыбельского сельского поселения Лискинского муниципального района (на 01.01.2006 г) по средней кадастровой стоимости.

| Значение удельного показателя кадастровой стоимости сельхозугодий | руб/м2. | Группы сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости сельхозугодий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Минимальное | 0,9966 | 5 |
| Максимальное | 1,6819 |  |
| Среднее | 1,3392 |  |

Удельные показатели кадастровой стоимости земель служат основой для расчета кадастровой стоимости земельных участков, при определении которой учитываются как физические характеристики земельного участка, так и совокупность вещных и обременительных прав на данный земельный участок.

В результате выполненных работ определены  удельные показатели кадастровой стоимости земель населенных пунктов Воронежской области в рублях за один квадратный метр по 14 видам функционального использования земель.

Определение удельных показателей кадастровой стоимости земель  садоводческих и огороднических объединений осуществлялось с использованием информации о рыночных  ценах на земельных участки и рыночных ценах на единые объекты недвижимости. Были использованы 5 факторов, оказывающих наибольшее влияние  на стоимость земель:

- фактор экологии;

- рейтинг района — балл;

- расстояние до Воронежа — км;

- число рейсов в день — рейс/день;

- качественное состояние почв.

В 2004 году закончена работа по государственной кадастровой оценке земель промышленности и иного специального назначения (оценка колеблется от 1,69 до 3,72 руб/м2) согласно методике по 6 группам земельных участков, по видам использования.

Земли сельскохозяйственных угодий, расположенные в Колыбельском сельском поселении относятся к числу наиболее ценных сельхозугодий (5 группа сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости). Это необходимо учитывать при проектировании. Изымаемые из сельскохозяйственного оборота участки под объекты капитального строительства должны быть наименее ценными по значению удельного показателя кадастровой стоимости.

1.12.Сельское хозяйство и промышленность.

Сельское хозяйство и промышленность имеют важное значение в жизни Колыбельского  сельского поселения, так как являются не только основным занятием населения (выращивание сельскохозяйственных культур, производство продуктов животноводства), но и их основным доходом. На территории Колыбельского сельского поселения имеются участки земли, используемые для производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

В северной части села Колыбелка находится территория, принадлежащая  КРС (на 700 голов).  Ферма действует  и занимает площадь 12  га. Так же в юго-западной части села Колыбелка находится участок, принадлежащий Машинно-тракторной мастерской. На данный момент ее  территория используется, а мастерская  действует. Площадь, занимаемая МТМ  составляет  4 га. Юго-западнее села Колыбелка  раньше располагалась Овцеводческая ферма. Ее территория составляла около 5,5 га.  Но в данный момент этот участок не используется и ферма не действует, а так же  на данной территории нет никаких сооружений (сгорела).

Так же  к юго-западу от села Колыбелка, будет располагаться Ферма КРС ЭкоНиваАгро (3600 голов), которая на данный момент находится в стадии строительства.

Представляется целесообразным возрождение животноводческих хозяйств на территориях бывших ферм, но на новом уровне, с использованием современного технологического оборудования для модернизации животноводческих комплексов.

Существующие объекты промышленности и сельского хозяйства показаны на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

1.12. Транспортная инфраструктура.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения), а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Через территорию Колыбельского сельского поселения проходит участок автодороги « Колыбелка - Лиски », протяжённостью 38 км. А так же на территории сельского поселения имеются грунтовые дороги, соединяющие между собой населенные пункты сельского поселения.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию поселка, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Улично-дорожная сеть села Колыбелка имеет регулярную структуру. Главными являются улицы Садовая, Мира, Героя Шевцова и 1 Мая, которые имеют асфальтное покрытие. Второстепенными улицами являются пер.Мира, Советская, Садовая и Юбилейная (имеющие щебеночное покрытие) , которые выполняют роль проездов к местам проживания и дублируют основные направления. Остальные дороги села - грунтовые.

В хуторе Свободы проходит одна единственная грунтовая дорога, вдоль которой расположена вся жилая застройка (протяженностью 0,7 км).

Протяженность дорог с твердым покрытием в селе Колыбелка составляет 6,2 км, с грунтовым – 12,4 км.

В хуторе Свободы улично-дорожная сеть представлена одной улицей. Она так же имеет асфальтное покрытие.

Общественный пассажирский транспорт.

Важное  значение, для обеспечения жизнедеятельности поселения имеет общественный пассажирский транспорт. В последние годы в его структуре происходят существенные организационные изменения, связанные с высокой конкуренцией со стороны субъектов малого бизнеса, осуществляющих перевозки пассажиров на микроавтобусах.

Автобусное сообщение осуществляется 3 раз в день автобусами маршрута «Колыбелка - Лиски»(через с.Петровское и с.Екатериновка). Автобусная остановка имеется в с. Колыбелка по ул. 1 Мая. Существующий пассажирский транспорт  удовлетворяет потребности населения.

Индивидуальный транспорт.

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта, в том числе и в связи с возрастающим жилищным строительством на территории  Колыбелка сельского поселения.

Места для хранения автомобилей на территории поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках. Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. Также нет специально оборудованных площадок для временной парковки автотранспорта перед  общественными зданиями.

Существующие дороги показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

1.13. Инженерная инфраструктура.

1.13.1. Газоснабжение.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Лискинского района является магистральный газопровод Северный Кавказ - Центр. Газоснабжение потребителей Колыбельского сельского поселения предусматривается от выхода высокого давления Р ≤ 1.2Мпа существующей АГРС с. Пухово. В настоящее время к селу Колыбелка построен и действует подводящий газопровод высокого давления Р ≤ 1.2Мпа из стальных труб диаметром 159 мм.

Село полностью газифицировано. С 2008 года построены 18,85 км внутрипоселковых газовых сетей, 2 шкафных газорегуляторных пункта. Газифицированы 405 квартир, центральная котельная, снабжающая теплом клуб, школу, больницу.

Расчетные часовые и годовые расходы газа определены по схеме газификации Воронежской области, разработанной ОАО "Промгаз" г. Москва, и составляют:

Таблица 20. Расчетные часовые и годовые расходы газа.

| № п/п | Населенный пункт | Население мз/час | Котельные мз/час | Всего мз/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с.Колыбелка | 625,48 | 331,33 | 956,8 |

Общая мощность котельных 0,695 Гкал/час. Общий расход газа – 956,8 м/3 час (2386,9 тыс.м3/год).

Существующие газовые сети и объекты показаны на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения).

1.13.2. Водоснабжение.

В настоящее время в Колыбельском сельском поселении имеются действующие кольцевые сети водоснабжения протяженностью 12500м, оборудованные водоразборными колонками и подводящие воду к жилым домам и на объекты соцкультбыта: котельная, школа, детский сад, ФАП, клуб, администрация, магазин, столовая.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

На хозяйственно-питьевые и производственные нужды села используется вода 5  артезианских скважин глубиной 60 м, производительностью 10 м³/ч каждая, эксплуатационной производительностью 576м³/сут.

На сети в качестве контррезервуаров установлены 4  водонапорная башня, емкостью 20м³, высота ствола 15 м.

Кроме того на территориях КРС и МТМ имеются действующие скважины  и башни

Население с. Колыбелка составляет 1322 человека и х.Свободы - 2 человека.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 230 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет 325 м³/сут.

Канализация.

В с.Колыбелка централизованная канализация  отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

Существующие сети и объекты водоснабжения показаны на Схеме генерального плана (Схема водоснабжения и водоотведения).

1.13.3. Электроснабжение.

Колыбельское сельское поселение состоит из двух населенных пунктов - с. Колыбелка и х.Свобода. Сельское поселение электрофицировано. В нем располагается 15 КТП общей мощностью 3022 кВА. Общая протяженность сетей ВЛ-10кВ составляет — 25,5 км.

Питание Колыбельского сельского поселения осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ «Петровская» ВЛ-10кВ № 2,7.  ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ и КТП-10/04 кВ находятся на балансе Лискинского РЭС. Строительство ВЛ-04 кВ и КТП велось в 1970 годах. Многие линии и КТП-10/04 кВ отработали регламентированный срок и требуют реконструкции. Кроме того, происходит увеличение электрических нагрузок в связи с применением нового электрооборудования (холодильников, стиральных машин, микроволновок и др.), что приводит к падению напряжения на концах линий. Большинство КТП и ВЛ-04 кВ требуют как увеличение мощности трансформаторов, так и сечения проводов.

При реконструкции ВЛ-04 кВ и КТП необходимо установить необходимое количество светильников уличного освещения.

Существующие сети и объекты электроснабжения и связи показаны на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи).

1.13.4. Теплоснабжение.

Населенные пункты Колыбельского сельского поселения полностью газифицированы.

В настоящий момент источником теплоснабжения населения в Колыбельском сельском поселении служат построенные с 2008 года построены 18,85 км внутрипоселковых газовых сетей, 2 шкафных газорегуляторных пункта. Газифицированы 405 квартир, центральная котельная, снабжающая теплом клуб, школу, больницу.

Теплоснабжение зданий детского сада, школы, клуба и административного здания осуществляется от автономных котельных, подключенных к газопроводу низкого давления, а жилого фонда — от поквартирных источников тепла на газовом топливе.

Общая мощность котельных 0,695 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет 0,3 км.

Существующие газовые сети и объекты показаны на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения).

1.13.5. Связь.

В Колыбельском сельском поселении имеется АТС, расположенная по адресу: с. Колыбелка, ул.Садовая д.61, мощностью 272 номера. В настоящий момент телефонной связью охвачено 40 % жилого фонда.

Таблица 20. Характеристика объектов телефонной связи Колыбельского сельского поселения.

| Показатели | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число телефонных станций общего пользования | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число телефонных аппаратов (номеров) сети общего пользования, всего | 150 | 150 | 160 | 232 |
| из них квартирных, всего | - | - | - | 272 |
| Наличие заявлений на установку квартирного телефона | - | - | - | - |

В с. Колыбелка  имеется таксофонная будка, которая расположена на ул. Садовая рядом со зданием администрации.

Существующие объекты связи показаны на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

1.14. Зоны специального назначения.

1.14.1 Места сбора бытовых отходов.

На  территории  Колыбельского сельского поселения находится одна несанкционированная свалка твердых бытовых отходов, расположенная к северу от  села Колыбелка. Проектом предусмотрена рекультивация территории свалки.

Необходимо запроектировать места сбора ТБО в виде контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО (0,75 м3) в населенных пунктах и контейнерную площадку для сбора и временного накопления ТБО, оснащённую контейнерами большой ёмкости 30 м³, учитывая количество населения и объем отходов.

1.14.2. Кладбища.

На территории Колыбельского сельского поселения располагается 3 кладбища:

- село Колыбелка, к северо-востоку от села (общая площадь 2,0 га).

- село Колыбелка, в южной части села (общая площадь2,0 га).

Данные кладбища в дальнейшем подлежат закрытию.

- хутор Свободы, в северной части хутора (общая площадь 0,5 га).

Размещение кладбищ показано на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

1.14.3. Скотомогильники.

На территории Колыбельского сельского поселения имеется один скотомогильник, он расположен в северной части села Колыбелка. Площадь скотомогильника составляет 54 м2. Санитарно-защитная зона составляет 1000 м. Данный скотомогильник подлежит закрытию, а его  территория рекультивации.

Размещение скотомогильников показано на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

1.15. Выводы по современному состоянию.

Анализ состояния основных компонентов окружающей среды благоприятен для дальнейшего развития Колыбельского сельского поселения.

Наибольшую ценность поселения составляют земельные ресурсы. При рассмотрении их в целом видно, что в основном они представлены черноземами обыкновенными и выщелочными, что положительно влияет на развитие сельского хозяйства. В незначительных масштабах прогрессирует переувлажнение почв, что связано с экологической обстановкой в области. Это периодически создает трудности в проведении  полевых работ и снижает уровень урожайности сельских культур.

Территория Колыбельского сельского поселения характеризуется высокими эстетическими свойствами ландшафта долины реки Дон, имеющей множество заливных озер , прудов и водохранилищ. Что благотворно влияет как на отдых населения и сельскохозяйственную производительность, так и на экологическую обстановку в целом.

Необходимо решать проблему о поддержании и сохранении объектов историко-культурного наследия.

Экономическая ситуация в Колыбельском сельском поселении требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка. Но факторы развития производственной зоны необходимо расширять в целом, так как многие производственные центры не действуют.

Помимо экономической проблемы  необходимо решать и проблему демографии, повышать уровень жизни  населения, обеспечивать рабочими местами, улучшать проблемы с производительностью продукции и осуществлять реконструкцию как производственных, жилых и общественных зданий.

Так же в Колыбельском сельском поселении остро стоит проблема миграции населения. Но снижение естественной и механической убыли населения возможно за счет улучшения жилищных условий. Жилищный фонд  поселения  на 100 %  представлен  одноэтажной усадебной застройкой. Жилищный фонд поселения имеет невысокий уровень развития и обеспеченности инженерным благоустройством, за исключением обеспечения газом. Уровень жилищной обеспеченности населения – 14 м2 общей площади на человека.

Состояние сферы культурно-бытового и социального обслуживания в целом соответствуют нормативным требованиям. Но часть учреждений отсутствуют, часть требует реконструкции или капитального ремонта.

Улично-дорожная сеть в населенном пункте достаточно развита и в основном представлена асфальтированными дорогами, которые являются главными в селах и на которых расположены все административно-общественные учреждения. Но присутствуют и грунтовые дороги. Некоторые участки улиц, имеющие твердое покрытие пунктах не отвечает требованиям  и требуют капитального ремонта.

Так же по территории  Колыбельского сельского поселения проходит участок дороги регионального значения «Лиски – Залужное – Колыбелка». Но негативных акустических воздействий  на жилую застройку это не оказывает.

Необходимо уделять больше  внимание  развитию строительства (как жилых, так и производственных зданий), обеспеченности населения работой и жильем, производству сельского хозяйства и животноводства. Так же изучать проблему организации контейнерной площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³, которые должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Анализ первой главы показал, что Колыбельское  сельское поселение имеет высокий потенциал для дальнейшего развития за счет использования  всех имеющихся ресурсов.

2. Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию.

2.1.Архитектурно-планировочная организация территории.

Архитектурно-планировочная организация территории Колыбельского сельского поселения выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития села, а также характер благоустройства населенного пункта.

Предложения генерального плана Колыбельского сельского поселения выполнены на базе функционального зонирования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры, природных условий, а так же с учетом различных ограничений.

Развитие планировочной структуры населенных пунктов направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

Учитывая результаты полного анализа территории Колыбельского сельского поселения, проектом предусмотрена корректировка границ населенного пункта для внесения существующих домовладений и выделение новых участков под расширение жилой застройки.

В связи с этим, предлагается включить 3 участка наиболее подходящих для корректировки границ с.Колыбелка. Общая площадь выбранных участков  6,8 га. Данные участки  предполагается отвести под индивидуальную жилую застройку. Они выбирались с учетом расположения транспортных связей, основных инженерных коммуникаций, существующей планировочной структуры поселка, а так же других факторов.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

2.2. Административно-территориальное устройство.

Границы и статус Колыбельского сельского поселения установлены законом Воронежской области «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров  муниципальных образований Лискинского и Подгоренского районов, образовании в их составе новых муниципальных образований» от 2 декабря 2004 года №85-ОЗ.

Проектом не предусмотрено расширение границ Колыбельского сельского поселения. Предлагаются 3  участка  для включения в границы села Колыбелка. Площадью 3 га, 1,2 га и  2,6 га соответственно.

Границы сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.3. Функциональное зонирование территории и структура землепользования.

2.3.1. Функциональное зонирование территории сельского поселения.

Схема функционального зонирования территории Колыбельского сельского поселения является одним из базовых документов для разработки проектного плана, и одним из главных элементов регулирования территориального развития поселения, определяющих хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона — это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующим ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функции) для которого предоставлена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории сельского поселения;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формировании их перспективной хозяйственной направленность;

- разработка мероприятий по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользования землей и другой недвижимостью.

Регламент использования территорий выступает как совокупность предложений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Зонирование территории Колыбельского сельского поселения произведено в соответствие с общей территориальной структурой  производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых территорий.

Функциональное зонирование на уровне сельского поселения предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

- современное использование территории;

- концепция пространственного развития сельского поселения;

- градостроительных ограничений связанных с: ограничением по функциональным базовым признакам; ограничениями, связанными с историко-культурной средой; неблагоприятными инженерно-геологическими и прочими природными условиями, связанными с состоянием окружающей среды; транспортно-коммуникационными ограничениями; эколого-гигиеническими ограничениями.

Для четкого выявления функциональной специализации территории поселения, проведено ее функциональное микрозонирование, которое сложилось из следующих типов территорий:

- кардинально преобразованные человеком — территории сельских населенных пунктов, территории транспортно-инженерных коммуникаций;

- умеренно измененных хозяйственной деятельности — сельскохозяйственные угодья, небольшие участки эксплуатируемых лесных массивов;

- практически ненарушенных деятельностью человека — открытые пространства, территории лесного фонда.

Размещение функциональных зон, их конфигурация, определены на основе перспективной планировочной структуры сельского поселения в соответствии с конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов. В каждой функциональной зоне устанавливается свой, особый режим использования, который необходимо строго соблюдать при разработке генерального плана Колыбельского сельского поселения.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования.

В соответствии со ст. 35 п. 1 Градостроительного кодекса могут определяться следующие территориальные зоны:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны специального назначения,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Проектом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории, анализа социально-экономической ситуации в Колыбельском сельском поселении.

Зоны активного градостроительного назначения — селитебные территории производственно-коммунального строительства.

Новая жилая застройка будет размещена на свободных территориях согласно градостроительному регламенту.

В соответствии с прогнозным расчетом нового жилищного строительства на проектные сроки объем жилищного строительства, за счет увеличения норматива обеспеченности жильем в расчете на одного жителя, сноса ветхого и аварийного жилья, а так же выноса жилого фонда из санитарно-защитных зон увеличится на 6,8 га.

Развитие селитебной территории предусмотрено за счет создания условий для устойчивого развития населенных пунктов, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия, создание условий для улучшения планировки, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Жилая застройка предусматривается одноэтажными усадебными домами за счет уплотнения существующей застройки. На данной территории наряду с жилой застройкой допускается размещение отдельно стоящих, встроенных и пристроенных объектов культурно-бытового обслуживания.

В общественно-деловых зонах размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и коммерческой деятельности. В центральной  части с. Колыбелка рядом с администрацией организован общественный центр. Площадь общественного центра —3 га.

Производственные зоны.

В производственно-коммерческой зоне предусматривается реконструкция, модернизация объектов капитального строительства. Основные промышленные площадки расположены к северо - западу и к юго-западу от с. Колыбелка.

Зоны преимущественного сельскохозяйственного использования территории  Колыбельского сельского поселения составляет 6,484 га, в том числе 4,231 га пашни, 0,432 га сенокоса и 1,771 га пастбища. Данная зона используется для целей ведения сельского хозяйства.

Зона преимущественного рекреационного назначения территории кратковременного отдыха.

Территория населенных пунктов Колыбельского сельского поселения хорошо озеленена, в основном, за счет приусадебных участков и прилегающих лесов. Генеральным планом Колыбельского  сельского поселения предлагается расширение и благоустройство зоны отдыха  – создание рекреационной зоны, включающей в себя зону отдыха с благоустроенными площадками для массового отдыха населения, а также пляжную зону, площадку массового отдыха на берегу реки Дон и пруда, сложившуюся на участке земель сельскохозяйственного назначения, предлагается включить в систему рекреационных зон  без перевода  в другую категорию земель.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по сохранению существующих зон рекреационного озеленения на территориях, прилегающих к общественным зданиям села — к зданиям администрации, клуба, школы, объектам торговли.

Генеральный план решает озеленение кварталов секционной застройки, где предусматриваются зоны тихого отдыха, спортплощадки, детские игровые площадки. На территории проектируемой застройки выделены озелененные места для отдыха с размещением в них беседок, цветников.

Генеральным планом предусмотрено озеленение улиц и бульваров, берегов рек, прудов, балок, проходящих по селу.

На участках общественных учреждений имеются газоны, полосы декоративного кустарника, отдельные группы деревьев.

Предусматривается также посадка зеленых полос по границам промышленных, складских и прочих предприятий, животноводческих ферм и производственных секторов.

Организация дополнительной рекреационной зоны или зон возможна при перспективном освоении территории, включаемой в границы населенного пункта, в рамках разработки проекта планировки жилой зоны планируемого комплексного развития села.

2.3.2. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций.

Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог.

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. Также, в пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль  дороги либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода  дороги и требующим доступа к ним.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

По территории Колыбельского сельского поселения проходит участок дороги регионального значения  «Лиски – Залужное –Колыбелка». А так же участок межпоселковой дороги муниципального значения с.Колыбелка –с.Щучье.

Протяженность автодороги  «Лиски – Залужное –Колыбелка» 12 км. Полоса отвода 2 х10 м, площадь охранной зоны 24 га;

Протяженность автодороги  с.Колыбелка –с.Щучье 6 км. Полоса отвода

2 х10 м, площадь охранной зоны 12 га;

Полоса отвода и охранная зона железной дороги.

По территории Колыбельского сельского поселения ветка железнодорожной дороги не проходит.

Охранные зоны магистральных газопроводов и газораспределительных сетей.

Через территорию Колыбельского сельского поселения не проходят магистральные газопроводы.

По территории Колыбельского сельского поселения проходит межпоселковый газопровод высокого давления d 159мм, рабочим давлением 1,2 МПа от АГРС с.Пухово.

При разработке генерального плана  учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы".

Ширина охранных зон газо- и нефтепродуктопроводов, принята в соответствие с "Правилами охраны магистральных трубопроводов" утвержденными постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992 и "Правилами охраны газораспределительных сетей" утвержденными постановлением правительства РФ №878 от 20.11.2000 и нанесена на схемах на расстоянии 25 метров от осей трубопроводов в каждую сторону наряду с зоной минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, которая имеет размеры 100 и 200 метров для магистральных газопроводов, и 75 м для нефтепродуктопровода.

Протяжённость газопровода высокого давления 7,8 км. Охранная зона 2х10 м, ее площадь 15,6 га.

Для  газораспределительных  сетей  устанавливаются   следующие охранные зоны:

а) вдоль  трасс  наружных  газопроводов  -  в  виде   территории, ограниченной  условными линиями,  проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода  -  в виде   территории,  ограниченной  условными  линиями,  проходящими  на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров  -  с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих  газорегуляторных  пунктов  -  в  виде территории,  ограниченной замкнутой линией,  проведенной на расстоянии 10 метров от  границ  этих  объектов.  Для  газорегуляторных  пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов,  проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности,  -  в  виде  просек  шириной  6 метров,  по  3  метра  с  каждой  стороны  газопровода.  Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев  до  трубопровода  должно быть  не  менее  высоты  деревьев  в  течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет  расстояний  при  определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов  и  от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Охранные зоны нефтепродуктопроводов.

По территории Колыбельского сельского поселения магистральный нефтепровод не проходит.

Охранная зона воздушных линий электропередач.

Электроэнергия на территорию Колыбельского сельского поселения подается через электроподстанцию 35/10 “Петровская”, расположенную в Петровском сельском поселении.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали, и согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160), для линий электропередач напряжением 10кВ принимается по 10 м в каждую сторону.

Протяжённость линия ЛЭП — 10 кВ 26,4 км. Охранная зона 2х15 м, ее площадь составляет 79,2га.

Согласно «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» установлены охранные зоны 2х10 метров, где 2 — в две стороны; 10 м — расстояние в метрах от крайнего провода.

На данной территории категорически запрещается:

а) производить строительство, реконструкцию зданий и сооружений;

б) осуществлять всякого рода горные, взрывные работы; производить посадку и вырубку лесов и кустарников, располагать полевые станы и загоны для скота; производить полив сельскохозяйственных культур;

в) совершать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом и без груза от поверхности дороги не более 4,5 метров;

г) размещать АЗС и другие хранилища горюче-смазочных материалов;

д) устраивать контейнерные площадки;

е) складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь;

ж) устраивать смотровые площадки, стоянки для всех видов машин и механизмов.

2.3.3. Ограничения по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям.

Санитарно-защитные зоны промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Таблица 21.Перечень промышленных и сельскохозяйственных объектов на территории Колыбельского  сельского поселения с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон.

| № п/п | Наименование объекта | Санитарно-защитная зона*, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | КРС | 300 |
| 2. | Машинно-транспортная мастерская | - |
| 3. | Овцеводческая ферма | - |
| 4. | Ферма КРС ЭкоНиваАгро (в стадии строительства) | 500 |

* Санитарно-защитная зона указана согласно санитарно-эпидемиологическим правила и нормативам СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30 м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

На территории Колыбельского сельского поселения расположено 5 артезианских скважин.

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

На территории Колыбельского сельского поселения располагаются четыре крупных озера - оз.Красное, оз.Первое, оз. Второе, оз.Кривое. И несколько небольших прудов, находящихся в основном в юго-восточной части поселения. Площадь каждого из прудов не превышает 0,5 кв.км., и таким образом эти пруды рассматриваются только как составная часть земельных участков, на которых они расположены. Для таких водоемов водоохранных зон не предусмотрено.

По границе с Петропавловским сельским поселением протекает часть реки  Дон. Охранная зона озер, прудов, ручьев составляет 50 метров, реки – 100 метров.

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных дорожных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со ст. 67 Водного Кодекса Российской Федерации на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

2.3.4.Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности.

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории.

В соответствии со СНиП 22-02-2003 « Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» предусмотрены мероприятия инженерной защиты зданий и сооружений от затопления паводковыми водами р. Дон:

- искусственное повышение поверхности территории;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- дренажные системы и отдельные дренажи;

- регулирование русел и стока малых рек;

- спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

- устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи «верховодки» и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта, имеющего хорошие условия разгрузки; агролесомелиорацию.

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.). Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

Заболоченные территории. Территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

Нарушенные территории.  Территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Рассматриваемые в проекте территории Колыбельского сельского поселения не подвержены рискам возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. В целом территория сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе 3 - ИТМ ГО ЧС. В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

2.3.5.Прочие ограничения.

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других территориальных зон.

На территории сельского поселения расположены три кладбища и один скотомогильника.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области». Охранная зона от скотомогильника принята 1000 м, от контейнерной площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости (30 м³) – 100 м, от кладбищ — 50 м. Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.

Особо охраняемые природные территории.

На территории Колыбельского сельского поселения нет памятников природы и особо охраняемых природных территорий.

Функциональные зоны показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.4. Прогноз численности населения.

Для современной демографической ситуации Колыбельского сельского поселения характерны низкая рождаемость, низкий уровень смертности, низкий миграционный приток и как следствие — сокращение численности населения. Прогноз численности населения – один из важнейших ресурсных показателей. На основе прогнозной численности населения рассчитываются: потребность населения в объектах культурно-бытового и социального обслуживания; необходимые площади кладбищ, контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³, а так же участков для жилищного строительства; нормы потребления тепла, газа и электричества.

Численность перспективного населения можно рассчитать по формуле сложных процентов, исходя из естественного и механического движения населения.

Расчет перспективного населения ведется по формуле:

Nрас.=Nсущ.×100±±P±V100T,

где Nрас.  - расчетная численность населения, чел.;

Nсущ. – существующая численность населения, чел.;

P – естественный прирост (убыль), %;

V – механический прирост (убыль), %;

T – расчетный срок.

Таким образом, перспективная численность к 2014 году в Колыбельском сельском поселении составит примерно 1343 человек, а на конец расчетного срока, т. е. в 2029 году — 1405 человека.

На основании «Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года» и «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» возможен миграционный прирост населения с других территорий Российской Федерации и из стран ближнего и дальнего зарубежья. А так же необходимо учесть, что в сельском поселении предусмотрено строительство новых сельскохозяйственных предприятий. При этом будут созданы новые рабочие места, которые могут обеспечить трудовые ресурсы поселения, и потребуют привлечение рабочей силы из других регионов.

Поэтому рассчитанная цифра —  1405 человек является максимальной и в дальнейшем может быть меньше.

2.5. Жилищное строительство.

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

При выборе участков под новое жилищное строительство необходимо учитывать следующие факторы:

- расположение объектов культурно-бытового и социального обслуживания;

- направление главных улиц;

- расположение промышленной зоны;

- расположение зоны отдыха.

Обоснованием для отведения участка под застройку послужило следующее:

1. Расширяется производственная зона, создаются новые рабочие места, следовательно, увеличится миграционный приток населения; проектом предусмотрено расширение сферы культурно-бытового и социального обслуживания.

2. В соответствии с указом Президента № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» демографическая политика Российской Федерации будет направлена на увеличение продолжительности жизни населения,   сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование  внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. На основании данного указа предусмотрено развитие жилищного строительства в Колыбельском сельском поселении.

3. Ликвидация ветхого и аварийного жилья.

Новая жилая застройка будет размещена за счет уплотнения существующей застройки, а так же за счет выделения под неё новой территорий. Под расширение и внесение существующей жилой застройки, домовладения в границы населенного пункта предусматриваются следующие участки:

1.В с.Колыбелка :

1.1. для включения в границы населенного пункта:

- к  северо - западу  от села, ул.Садовая,  площадью 3 га,

- к юго - востоку от села, ул.Лесная, площадью 1,2 га,

- к югу от села, площадью 2,6 га.

Все участки, предлагаемые для включения в границы с.Колыбелка, относятся к фонду перераспределения земель.

Площадки под новое жилищное строительство показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.6. Промышленность и сельское хозяйство.

Колыбельское  сельское поселение по условиям сельскохозяйственного развития, находясь в близости от районного центра  г. Лиски, является перспективным поселением.

В основу проектных предложений на расчетный срок положены прогрессивные пути развития сельскохозяйственного производства. Дальнейший рост сельскохозяйственного производства будет осуществляться за счет промышленного способа производства продукции в главных его отраслях.

Новые производственные площадки в Колыбельском сельском поселении не предусмотрены.

Все объекты промышленности и сельского хозяйства показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.7. Организация культурно-бытового и социального обслуживания.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении,  развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Совершенствование сельской среды и развитие социальной инфраструктуры являются ключевыми при разработке градостроительных решений. Основная цель развития системы социально-культурного и бытового назначения в современных изменившихся экономических условиях остается прежней – создание полноценных условий жизнедеятельности жителей поселения.

Учреждения повседневного пользования – детские сады, начальные школы, аптеки, магазины, бани, спортивные площадки - являются обязательными элементами повседневного обслуживания первичных жилых групп в каждом населенном пункте.

В составе системы обслуживания населенных пунктов Колыбельского сельского поселения предусматривается набор учреждений, необходимый только для повседневного обслуживания населения села.

Для достижения как минимум нормативного уровня потребностей планируемой численности населения в объектах социально-культурного и бытового назначения рассчитано количество данных объектов по Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

Таблица 23. Объекты культурно-бытового обслуживания с.Колыбелка.

| Учреждение | Рекомендуемая обеспеченность, на 1000 жит * | Рекомендуемая, обеспеченность, площадь * | Существующее положение | Требуемое количество (в пределах минимума), общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения | 35 мест | 40 м2 на место | 25 мест | 45 место/1800 м2 |
| Школа | 145 мест | 50 м2 на место | 250 мест | 330 мест/16500 м2 |
| Специализированное внешкольное учреждение (музыкальное, художественное, детского творчества) | 10 мест | - | - | 13 мест |
| Сельская участковая больница | 3 койко-мест | 300 м2 на койку | 15 койко-мест | 4 койко- мест |
| Станция скорой помощи (выдвижной пункт медицинской помощи) | 0,2 автомобиля | 0,05 га на автомобиль | 2 машины | 2 машины |
| Аптека | 60 м2 общ. пл./1 объект. на 6 тыс. жит. | 0,1 – 0,2 га | 1 объект | 80 м2 общ. пл. |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | 0,9 га | - | 1 объект | 1 объект |
| Спортивный зал | 150 м2 (не менее 300 м2/объект) | - | 1 объект | 1 объект |
| Магазины -продовольственных товаров | 100 м2 торг пл. | 0,02 - 0,08 га на 100 м2 торг пл. | 103 м2 | 135 м2 торг пл./270 м2 (зем. участок) |
| - непродовольственных товаров | 200 м2 торг пл. | 0,02 - 0,08 га на 100 м2 торг пл. |  | 270 м2 торг пл./540 м2 (зем. участок) |
| Предприятия общественного питания | 40 мест | 0,1 га на 100 мест | 1 объект | 50 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | 4 раб. мест | 0,03 га на 10 раб. мест | - | 5 раб.мест |
| Банно-оздоровительный комплекс | 10 помыв. мест | 0,2 – 0,4 га на объект | - | 13 мест |
| Филиал Сбербанка | 20 м2 на 1 тыс. человек | 0,1 га на объект | 1 объект | 25 м2 |
| Отделение связи, почта | 1 на 0,2 - 2,0 тыс. жителей | 0,1 - 0,2 га | 1 объект | 1 объект |
| Клубы | 100 мест на 1 тыс. человек | - | 300 мест | 130 мест |
| Библиотека | 4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек | - | 11214 ед. хр. | 5958 ед. хранения |
| Административно-управленческое учреждение | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект |
| Пожарное депо | 0,4 машины | 0,5 га на объект | 1 машина | 2 машины |

* Рекомендуемая обеспеченность указана согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

При проектировании объектов культурно-бытового и социального обслуживания необходимо учитывать все их характеристики.

Анализ таблицы 23 показал, что в с. Колыбелка  необходимо строительство следующих объектов культурно-бытового и социального обслуживания:

- специального внешкольного учреждения на 13 мест;

- аптеки общей площадью 80 м2,

- магазинов смешанной торговли торговой площадью 302 м2,

- банно-оздоровительного комплекса на 13 помывочных мест;

- предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест (например, предприятие по стирке белья, по химчистке, парикмахерские, ремонт обуви и т.д.),

- пункта охраны правопорядка (кабинет участкового).

А также реконструкция:

- предприятия общественного питания на 50 мест,

- реконструкция здания школы, с увеличением на 80 мест,

- капитальный ремонт музыкального зала в детском саду с.Колыбелка,

- строительство пристройки для хозяйственных нужд в Колыбельской СОШ,

- ликвидации старого помещения между больницей и школой,

- осуществление капитального ремонта в сельском доме культуры,

- благоустройство стадиона и приобретение спортинвентаря для спортзала.

Возле здания администрации Колыбельского сельского поселения благоустройство территории.

В связи с тем, что Пожарное депо Колыбельского сельского поселения будет обслуживать Петровское сельское поселение  необходимо увеличение количества машин (2 машины).

Необходимо организовать регулярное транспортное сообщение между х.Свободы и с. Колыбелка, поскольку хутор не обеспечен минимальным перечнем объектов культурно-бытового обслуживания, а их организация в хуторе проектом не предусматривается.

Все расчеты производились с учетом существующего количества населения.

Существующие и проектируемые объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.8. Охрана объектов историко-культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» 25.06.2002 г. № 73-Ф3 описание границ территории объекта культурного наследия и его охранных зон должно содержаться в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Положение о Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 27.02.2009 г. № 37.

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2008 года №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда.

Проектирование осуществляется при отсутствии на территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащих хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечении в данных объектов культурного наследия (мт. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст. 30-31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

В соответствии с Региональным Нормативом Градостроительного Проектирования «Расчетные показатели определения границ территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), границ зон охраны объектов культурного наседия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения для внесения их в документы территориального планирования и проекты планировки территории» (утвержден Приказом от 18.04.2008 г. № 10-п) необходимо обеспечитвать проведение специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ.

Работы по сохранению объекта культурного наследия (ремонт, консервация, реставрация, приспособление, воссоздание) проводятся на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим  органом охраны объектов культурного наследия. Работы по сохранению объектов культурного наследия проводятся в соответствии с реставрационными нормами и правилами. Строительные нормы и правила применяются при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия только в случаях, не противоречащих интересам сохранения данного объекта культурного наследия.

По отношению к объектам культурного наследия и их территориям допускается исключительно деятельность, направленная на сохранение объекта культурного наследия, т. е. работы по обеспечению физической сохранности объекта культурного наследия, в т.ч. консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а так же научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

2.9. Развитие транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а так же предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания. Существующий пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребностям населения.

Проектом предусматривается приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо  полному разрушению дорожного покрытия.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Капитального ремонта, в первую очередь, требуют:

  - В с. Колыбелка – ул.Лесная, протяженностью 0,8 км,

- пер. Лесной, протяженностью 0,3 км,

- ул.Героя Шевцова, протяженностью  0,8км,

- а так же некоторые участки улиц  общей протя женностью  1,7 км.

2.  В х.Свобода – одна единственная улица протяженностью 0,8км.

Капитального ремонта, на расчетный срок, требуют:

1.  В  с.Колыбелка – ул.Садовая, протяженностью 1км,

- ул.Юбилейная, протяженностью 0,9км,

- ул.Первая Мая, протяженностью 0,7 км,

- ул.Советская , протяженностью 0,4км,

- пер.Мира, протяженностью 0,3км.

Также проектом генерального плана Колыбельского сельского поселения предусмотрено строительство автодороги идущей к скотомогильнику, протяженностью 0,4км.

В том числе к зоне рекреации, расположенной в южной части сельского поселения, вдоль р.Дон, протяженностью 4 км.

Проектируемые дороги показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.10. Развитие инженерной инфраструктуры.

2.10.1. Газоснабжение.

В Колыбельском сельском поселении все населенные пункты полностью газифицированы. Поэтому развития газификации, в перспективе, проектом не предусмотрено.

2.10.2. Водоснабжение.

Население с.Колыбелка и х. Свобода составляет 1324 чел.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 230 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет: с. Колыбелка-  325м³/сут.

Следовательно, существующий водозабор обеспечивает потребности населения в воде при централизованном водоснабжении жилых домов и объектов соцкультбыта.

В 2012г. Намечается реконструкция водозаборов и сетей, в перспективе запланировано разработать проекты реконструкции водозаборов и сетей для обеспечения села централизованным водоснабжением.

Канализация.

В перспективе при переходе на централизованное водоснабжение села, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Проектируемые сети и объекты водоснабжения показаны на Схеме генерального плана (Схема водоснабжения и водоотведения).

2.10.3. Электроснабжение.

Многие линии и КТП-10/04 кВ отработали регламентированный срок и требуют реконструкции. При реконструкции ВЛ-04 кВ и КТП необходимо установить необходимое количество светильников уличного освещения.

Учитывая, что газовые котельные Колыбельского сельского поселения являются потребителями 2 категории по надежности электроснабжения, возникает необходимость обеспечения котельной резервным источником электроэнергии. Для этого в проектной документации необходимо предусматривать передвижную дизельную электростанцию (ДЭС).

Проектируемые сети и объекты электроснабжения и связи показаны на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи).

2.10.4. Теплоснабжение.

В связи с тем, что все населенные пункты Колыбельского сельского поселения газифицированы теплоснабжение всех объектов социального и культурно-бытового обслуживания производиться от встроенных котельных, переведенных на газовое топливо (природный газ).

Проектируемые тепловые сети и объекты показаны на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения).

2.11. Проектирование зон специального назначения.

2.11.1. Места сбора бытовых отходов.

На  территории  Колыбельского сельского поселения находится одна несанкционированная свалка твердых бытовых отходов, расположенная к северу от села Колыбелка. Проектом предусмотрена рекультивация территории существующей свалки.

В населенных пунктах необходимо организовать места сбора ТБО в виде контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО (0,75 м3). Для последующего вывоза отходов за пределы населенных пунктов необходимо запроектировать контейнерную площадку для сбора и временного накопления ТБО, оснащённую контейнерами большой ёмкости (30 м³), которая будет располагаться к северу от с.Колыбелка. Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

Площадка под усовершенствованную свалку твердых бытовых отходов (пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО) в перспективе, после утверждения подпрограммы «Система обращения с отходами на территории  Воронежской области на 2010 – 2014 гг. и на период до 2020 г.» и выделения целевых бюджетных средств, переоборудуемую под контейнерную площадку сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости, оснащенных системой «Мультилифт».

Размещение контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³ показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.11.2. Кладбища.

На территории Колыбельском сельского поселения имеется три действующих кладбища, расположенные  2  в с. Колыбелка, площадями  2 га и 2 га. И одно кладбище в северной части х.Свобода, площадью 0,5 га.

Проектом предусматривается закрытие двух кладбищ расположенных в с.Колыбелка. И открытие нового кладбища к юго-западу от с.Колыбелка, площадью 2 га.

Так же  предусматривается благоустройство территории кладбищ.

Размещение кладбища показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.11.3. Скотомогильники.

На территории Колыбельского сельского поселения имеется 1 действующий скотомогильник расположенный в северной части с.Колыбелка, которые подлежит закрытию, а его территория рекультивации.

Проектом  предусматривается организация нового скотомогильника к юго-западу от села Колыбелка.

Размещение скотомогильника показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 20 декабря 2001 г., обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, принимать меры по восстановлению природной среды в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

3.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды, органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

-организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

-организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

-организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

-организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны  зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов т.д.), а также от предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, в производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуются значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. Кроме того, экологическая обстановка  определяет и качество жизни населения, привлекательность территории, формирует имидж поселения.

Действия администрации поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

3.2. Экологические проблемы и пути их решения.

3.2.1. Экологическое и санитарное состояние территории поселения.

Атмосферный воздух.

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на здоровье населения.  Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Более 80% вклада в загрязнение воздушного бассейна вносят выбросы от автотранспорта. Низкий технический уровень автотранспорта, отсутствие систем нейтрализации отработанных газов, высокая плотность транспортного потока, недостаточная развитость улично-дорожной сети способствуют загрязнению атмосферного воздуха.

Приоритетные загрязнители воздушного бассейна

2%

7%

12%

6%

15%

41%

17%

азота диоксид

взвешенные вещества

фенол

серы диоксид

формальдегид

углерода оксид

прочие

По данным  ГУ «Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» концентрация в атмосферном воздухе основных загрязняющих веществ составляет (период с 2006 по 2010 год):

по диоксиду азота – 0,05-0,07  мг/м3;

по оксиду углерода – 1,6-3,0 мг/м3;

по диоксиду серы – 0,03-0,05 мг/м3;

прочие – 15-25% от ПДК.

Следовательно, состояние воздуха отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

Основными задачами в области охраны атмосферного воздуха на территории поселения являются:

- внедрение новых технологических процессов, сырья и материалов;

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- переселение населения, проживающего в санитарно-защитных зонах;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- оптимизация движения автотранспорта по дорожной сети населенных пунктов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- совершенствование системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

Водные ресурсы.

На территории Колыбельского сельского поселения располагаются четыре крупных озера - оз.Красное, оз.Первое, оз. Второе, оз.Кривое. И несколько небольших прудов, находящихся в основном в юго-восточной части поселения. Площадь каждого из прудов не превышает 0,5 кв.км.

По границе с Петропавловским сельским поселением протекает часть реки  Дон.

Согласно водному кодексу РФ №74-ФЗ от 03.06.06г. ст. 65 для рек, озер, водохранилищ и др. поверхностных водных объектов устанавливается водоохранная зона и прибрежно-защитная полоса.

Водоохранная зона для прудов, озер, расположенных на территории Колыбельского  сельского поселения  не устанавливается (акватория каждого составляет менее 0,5 кв. км).

Водоохранная зона реки Дон в указанном районе составляет 200м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- 30 м – для обратного или нулевого уклона;

- 40 м – для уклона до трех градусов;

- 50 м -  для уклона три и более градуса.

Режим водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта.

В пределах водоохранной зоны необходимо контролировать соблюдение специального режима, являющегося составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В границах  водоохранных зон запрещается:

-	   использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Заправка строительно-дорожных машин осуществляется только от передвижных заправочных машин вне территории водоохранной зоны.

Бытовые отходы упаковываются в герметичные полиэтиленовые мешки с последующим вывозом на полигон ТБО для захоронения.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениям, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Причины загрязнения поверхностных и подземных вод.

Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам, поскольку практически все водные объекты Воронежской области в той или иной степени загрязнены. Среди главных причин продолжающегося интенсивного загрязнения водных ресурсов – отсутствие централизованной канализации на территории сельского поселения - недостаточные темпы строительства очистных сооружений, недостаток локальных очистных сооружений (перед сбросом сточных вод промышленных предприятий в системы канализации), недостаточное развитие системы оборотного водоснабжения, отсутствие чистых технологий.

Основными задачами в области защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения являются:

- развитие систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- совершенствование систем учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Почва.

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямое и опосредованное влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы вносят выбросы  от автотранспорта.

Кроме того, одним из источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения. Особенностями, определяющими потенциальную опасность пестицидов для человека и среды его обитания, являются высокая биологическая активность их при малых уровнях воздействия, способность циркуляции в окружающей среде и возможность контакта с ними населения. Проблемой в области обращения отходов является хранение непригодных к употреблению пестицидов. Наряду с химическими, гигиенически значимыми являются паразитологические показатели безопасности почвы.

Основными задачами по обеспечению безопасности почвы являются:

-    утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

-  утилизация отходов лечебно-профилактических учреждений;

- проведение рекультивации нарушенных земель. Мероприятия по рекультивации земель разрабатываются в соответствии с общими требованиями к рекультивации земель изложенными в ГОСТ 17.5.3.04-83 и требованиями к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ указанными в ГОСТ 17.4.3.02-85.

Радиационный фон.

Гамма-фон Колыбельского сельского поселения не превышает естественного уровня и составляет 9-13 мкР/час.

3.3. Воздействие на воздушный бассейн поселения.

3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн.

Снабжение теплом жилой зоны и объектов соцкультбыта осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегатах котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения. Основным топливом котельных Колыбельского сельского поселения  является газ. В результате функционирования котельных в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- азота диоксид;

- азота оксид;

- оксид углерода;

- бенз/а/пирен.

Одной из основных причин превышения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического оборудования являются:

- несоблюдение режимов горения,

- отсутствие очистки отходящих газов.

Однако широкое  использование природного газа в жилищно-коммунальном хозяйстве значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий, а также позволяет  улучшить санитарно-гигиенические условия сельского поселения и очистить воздушный бассейн от загрязнения выбросами в атмосферу пылевых, сажистых частиц и окислов серы. При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствуют сернистый ангидрид и твердые частицы (пыль, зола, сажа). Выброс оксидов азота при работе на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на газе. Объясняется это, главным образом, тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля выше, чем при сжигании газа. Следовательно, воздушный бассейн сельского поселения с переходом на газовое топливо становится  значительно чище.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Лискинского района является магистральный газопровод Северный Кавказ - Центр.

3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн.

В рассматриваемом сельском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным, железнодорожным  и трубопроводным транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды Колыбельского сельского поселения является автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 80%, шум - 49,5%, воздействие на климат - 68%.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа. Перевод автотранспорта на бензин ЕВРО-5.

По территории поселения проходят межпоселковые и внутрипоселковые  газопроводы. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа на газорегуляторных станциях во время ремонтных и монтажных работ, а также при срабатывании предохранительно-сбросных клапанов.

Отдельное внимание следует уделить авариям на газопроводах. Аварии на газопроводах природного газа происходят в основном от повреждения различными машинами и механизмами, а также в результате коррозии и разрывов сварных швов.

Повреждения газопроводов землеройными механизмами (экскаваторами, ударными и буровыми установками) приводят к образованию отверстий в теле труб, разрушений стыковых соединений, трещинам. Как правило, при таких повреждениях возникают большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением.

Значительное количество аварий связано с разрывами стыков. Этот вид аварий представляет особую опасность, поскольку его возникновение внезапно.

Аварийная ситуация сопровождается выбросом в атмосферу газовой смеси, содержащей метан. Метан не является ядовитым, но обладает удушающими свойствами. Допустимое содержание метана в воздухе рабочей зоны до 1% (объемных). При содержании в воздухе 25% появляются первые признаки отравления.

В составе газовой смеси в качестве одоранта присутствует этилмеркаптан, дающий возможность обнаружения утечек и наличия в воздухе газа органолептическим методом (по запаху). Таким образом, практически невозможно массовое отравление людей при аварии.

Природный газ обладает способностью образовывать взрывоопасную смесь. Пределы взрываемости в воздухе 5-15% (по объему). При разрывах газопроводов и оборудования, происшедших в результате повреждений или стихийных бедствий, возможно образование взрыва с последующим воспламенением.

Локализация пожара, непосредственно на газопроводе, осуществляется отсечением опасного участка перекрытием крановых узлов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией газового оборудования и аварийными выбросами опасных веществ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание газопровода в исправном состоянии;

-  организация и осуществление производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности;

-    обеспечение наличия и функционирования приборов и систем контроля;

- обеспечение защиты газопровода от несанкционированного действия посторонних лиц.

3.3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн.

С вводом в эксплуатацию нового жилья, воздействие на воздушный бассейн будет выражаться:

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при сгорании природного газа в бытовых котлах;

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации  личного автотранспорта.

Однако вклад источников загрязнения атмосферы в период  эксплуатации жилищного комплекса незначителен.

3.3.4. Воздействие загрязнение атмосферного воздуха на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов в настоящее время, является нормативный документ СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в новой редакции (Постановление №74 от 25.09.2007 г.).

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, фермы,    птицефабрики);

- промышленные производства;

- котельные;

-коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО и т.д.).

- электроподстанций и т.д.

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100м от крайних путей);

- от магистральных нефтепроводов (в соответствии с диаметром труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

-  от магистральных газопроводов.

Выводы:

Состояние атмосферного воздуха на территории Колыбельского сельского поселения  отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Колыбельского сельского поселения. Основу экономической базы составляет сельское хозяйство.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

Основными источниками загрязнения воздуха является автотранспорт.

## 3.4. Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения.

Основными причинами загрязнения воздуха в сельском поселении  является:

- отсутствие совершенной транспортной инфраструктуры;

- использование отсталых технологических процессов, устаревшего оборудования, отсутствие или недостаточное количество газопылеулавливающих устройств;

- значительное количество неорганизованных источников выделения вредных веществ в атмосферу (магистральные газопроводы, автотранспортные хозяйства и.т.д.);

- недостаточное благоустройство сельского поселения (плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие нормативного озеленения, в том числе санитарно-защитных зон).

- использование неэкологичных видов топлива в теплоснабжении.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна Колыбельского сельского поселения  сводятся к следующему:

- Проектирование предприятий с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

- Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазоочистного оборудования.

- Перевод котельных на газовое топливо.

- Ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле.

- Внедрение мероприятий по совершенствованию технологических процессов на предприятиях теплоэнергетического комплекса;

- Разработка и внедрение энергоресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях.

- Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Экореконструкция промышленных территорий.

В качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий предусматривается:

1. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон должны предусматриваться следующие мероприятия:

- ликвидация стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха.

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны.

- вынос жилой застройки из СЗЗ.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может осуществляться несколькими путями:

а) Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 раздел IV):

- при объективном доказательстве стабильного уровня технического воздействия на границе СЗЗ и за её пределами по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- при подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- при уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия связанным с этим изменением класса опасности.

б) При невозможности уменьшения вредности производства в пределах СЗЗ, где расположена жилая застройка, и уменьшения СЗЗ жилая застройка должна быть вынесена из СЗЗ.

В настоящее время отсутствуют юридические документы по регулированию вопроса выноса жилья из СЗЗ, поэтому предлагается:

- Администрации области вместе с Администрациями муниципальных образований и руководителями «Роспотребнадзора» разработать пакет законодательных документов по вопросу выноса жилья из СЗЗ;

- провести инвентаризацию жилищного фонда, расположенного в СЗЗ.

в) Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ вводится регламент использования этой территории:

- Запрет на строительство нового жилого фонда;

- Для капитальных зданий смена функционального использования и придание им нежилой функции.

Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн предусматривают:

1. Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог поселения:

- доведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населённым пунктам;

- строительство обходов населённых пунктов с целью выноса из них транзитных потоков:

2. Расширение  газификации  транспорта.

Преимущество газа заключается в том, что его состав при сгорании позволяет уменьшить тепловое загрязнение атмосферы, а при использовании в качестве моторного топлива значительно уменьшить выбросы в атмосферу токсичных продуктов сгорания. В настоящее время природный газ может быть использован в сжатом (компримированном) или сжиженном виде.

Снижение токсичных выбросов автотранспорта в населённых пунктах области зависит от качества топлива, режима работы и технических характеристик двигателей, организации уличного движения, состояния улично-дорожной сети.

3.Качество топлива.

В результате введения технических нормативов выбросов от автотранспортных средств, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2005 № 609 “Об утверждении специального технологического регламента “О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ” использование неэтилтрованного бензина обеспечит исключение  выбросов свинца в атмосферу.

4. Организация уличного движения. Режим работы двигателей.

Основными факторами, за счёт которых достигается снижение токсичных выбросов от автотранспорта, являются:

- увеличение скорости движения,

- уменьшение времени стояния на перекрёстках,

- повышение стабильности скоростного режима,

- снижение нерациональных перепробегов транспорта,

-оптимизация распределения транспортных потоков на магистралях населенных пунктов.

Все эти факторы реализуются в процессе рациональной организации транспортного движения, разрабатываемой в специальных схемах развития транспортного движения или в генеральных планах сельских поселений.

5. Состояния улично-дорожной сети.

Благоустройство дорог в населённых пунктах уменьшит содержание пыли в воздушном бассейне, а также будет способствовать достижению оптимальных режимов работы двигателей автотранспорта.

Мероприятия по уменьшению воздействия производственного комплекса  на воздушный бассейн:

Таблица 27 . Воздухоохранные мероприятия

| № п/п | Поселение | Планировочные мероприятия | Организационные мероприятия | Технологические мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Колыбельское сельское поселение | Размещение новых производств за пределами сельского поселения с учётом розы ветра. | 1. Организация СЗЗ 2. Озеленение поселения | 1.Строительство новых предприятий с внедрением современных экологичных технологий. 2. Внедрение современных технологий. 3. Внедрение герметичных технологических линий. 4.Оптимизация технологических процессов 5. Внедрение современных не энергоёмких технологий по переработке продукции |

3.5. Воздействие на состояние  водного бассейна.

3.5.1.Состояние поверхностных вод.

Основными источниками загрязнения рек являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий.

Состояние водного бассейна главным образом определяют рациональное использование ресурсов и проводимые природоохранные мероприятия.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Выводы:

- Одним из источников загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

- Коломыцевское сельское поселение является не канализованным населенным пунктом;

- Система сбора, отвод и очистка поверхностного стока с территории населенных пунктов отсутствует.

3.5.2. Состояние подземных вод.

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод.

Очаги загрязнения подземных вод.

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер: вдоль транспортных магистралей, с повышением интенсивности нагрузки в узлах пересечения.

На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер.

В пределах сельского населенного пункта развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами. В основном в поселении предусмотрено естественное водоотведение. Соотношение сточных вод и потребляемой воды 1 к 1, без учета воды, используемой для полива, потребляемой скотом, и для обслуживания автомобилей.

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

- прогрессирует в пределах сельского поселения загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы;

- в  питьевой воде все показатели не превышают  ПДК. Условно-патогенная и патогенная флора в питьевой воде не обнаружена.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнения водоёмов,

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством,

- асфальтобетонное покрытие проездов с  ограничением  бордюрным камнем.

- своевременное удаление всех видов отходов.

- устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- водоснабжение осуществлять в пределах установленных лимитов;

- разработка рациональных схем водоснабжения и канализации с минимально необходимой протяженностью инженерных коммуникаций;

- установка счетчиков воды;

- установка новых высоконадежных типов арматуры.

3.6. Состояние и охрана почв.

Полезные ископаемые.

На территории Колыбельского сельского поселения производится добыча песка, для собственных нужд населения.

Выводы.

В целом территория Колыбельского сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения.

Можно считать, что рассматриваемая территория Колыбельского сельского поселения характеризуется высокой устойчивостью геологической среды к техногенному воздействию и в целом благоприятна для строительства.

Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы  автотранспорта.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

Табл. 28. Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.

3.7.1. Сельскохозяйственные отходы.

Основное занятие населения проживающего на территории сельского поселения – земледелие и животноводство. Основными отраслями животноводства являются: молочные скотоводство, свиноводство, птицеводство.

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке в навозохранилищах в ходе биохимических превращений образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Основной используемый способ удаления навоза на сегодня – вывоз его на поля, т.е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения почв.

Запрещено сбрасывать навоз на мерзлую землю и снег, чтобы предотвратить последующее смывание навоза талыми водами и попадание его в открытые водоемы. Запрещено также размещать птичий помет вблизи жилищ, санаторно-курортных зон, кемпингов и зон рекреации в летний период

3.7.2. Транспортные отходы.

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, автобусов, сельскохозяйственные и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

3.7.3. Отходы садоводческих объединений.

Отходы садоводческих объединений имеют определенную специфику:

- многие дачники на своих участках устраивают компостные ямы для получения органических удобрений, поэтому пищевые отходы они утилизируют прямо на своей территории;

- древесные отходы (обрезь, листва) в основном дачниками сжигаются с целью получения минеральной подкормки в виде золы;

- в составе отходов садово-дачных кооперативов значительный объем занимает пластик - бутылки, укрывные пленки и т. д.

Особую проблему составляют остатки химикатов (удобрений, пестицидов) и тара из-под них, остатки красок и растворителей. Эти вещества относятся к опасным в экологическом и санитарно-гигиеническом отношении, их нельзя смешивать с бытовыми отходами. Сейчас эти отходы зачастую выбрасываются рядом с территориями садово-дачных участков, загрязняя почву.

3.7.4. Медицинские отходы.

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, амбулаториях и т.д.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

3.7.5. Твёрдые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на свалку. Селективный сбор отходов в сменные контейнеры не используется. Сейчас эти отходы накапливаются на территории жилых застроек, их разносит ветром и размывает осадками, они попадают в почву и грунтовые воды.

Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием почво-грунтов непосредственно на территориях санкционированной свалки, а также прилегающей к ней территории, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Выводы:

1. Среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

2. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

3. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы промышленных предприятий, автотранспорт и химизация сельского хозяйства (использование ядохимикатов и удобрений).

4. Основными направлениями защиты почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами можно считать:

- рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

5. При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

6. Образование ТБО за год в поселении не определено;

- Несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы.

3.8. Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и наиболее ценные рекреационные территории.

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

3.8.1.Естественные растительные сообщества.

Фитоценозы территории Колыбельского сельского поселения представлены растительностью лесных и лугово-степных сообществ.

Среди естественных типов растительных сообществ леса занимают приоритетное положение. Они призваны пополнять воздушное пространство чистым воздухом, и являются местом отдыха населения.

Лес поселения относится к защитным лесам (Лесной кодекс РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ), которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Статья 14 Кодекса запрещает создание в защитных лесах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не дают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (ч.4 ст17 Кодекса).

Лесным кодексом в защитных лесах выделяются четыре категории (ст.102):

- Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

- Леса, расположенные в водохранных зонах;

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- Ценные леса.

Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функций лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и другие.

3.8.2 Искусственно созданные зеленые насаждения.

Наряду с лесами большое значение имеет древесно-кустарниковая растительность. Древесно-кустарниковая растительность на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначена для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

3.9. Экологическая оценка ландшафтов.

Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

3.10. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

- фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

- создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация желтая, дуб черешчатый и др.);

- закрепление песков с помощью травяного покрова;

- внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

3.11. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарных разрывов.

В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения на предприятиях сельского поселения необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды, обусловленное ее природным составом, вносит более 40% вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты.

Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечение населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий предусмотренных в программе «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы».

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Специалистами факультета географии и геоэкологии Воронежского университета осуществлено интегральное медико-экологическое зонирование Воронежской области по уровню комфортности среды обитания, т.е. риску возникновения экологически обусловленных патологических состояний и заболеваний среди населения.

Территория Колыбельского сельского поселения относится к вполне комфортному медико-экологическому району Воронежской области. В отличие от других районов, характеризуется значительно более высокой биоклиматической комфортностью среды, снижением большинства индексов техногенной нагрузки на среду, особенно в сельском хозяйстве.

3.13. Природоохранные мероприятия.

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будет являться автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов санитарных разрывов;

- внедрение современных технологий на проектируемых предприятиях;

- оптимизация технологических процессов;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарных разрывов с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод.

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

-обеспечение Колыбельского сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают  земли с/х назначения и земли автомагистралей. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов;

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории района в соответствии с подпрограммой «Система обращения с отходами на территории Воронежской области на 2010-2014 г.г. и на период до 2020 года» ОЦП «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014» .

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира  Колыбельского сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Колыбельского  сельского поселения являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории поселения;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.

4. Основные технико-экономические показатели Колыбельского сельского поселения.

Таблица 24. Основные технико-экономические показатели в Колыбельском сельском поселении.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах | га | 9240 | 9240 |
|  | из них: | га |  |  |
|  | -земли населенных пунктов | га | 368 | 374,8 |
|  | -земли сельскохозяйственного назначения | га | 6484 | 6477,2 |
|  | -земли промышленности, связи, энергетики, обороны | га | - | - |
|  | -земли лесного фонда | га | 915 | 915 |
|  | -земли водного фонда | га | 41 | 41 |
|  | -земли особо охраняемых территорий | га | - | - |
|  | -земли запаса | га | - | - |
| 1.2. | Из общего количества земель | га |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | 956 | 956 |
|  | - земли областной собственности | га | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 8227 | 8227 |
|  | - земли в собственности юридических лиц | га | - | - |
|  | - физических лиц | га | 57 | 57 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 1324 | 1405 |
| 2.2. | Показатели движения населения |  |  |  |
|  | прирост | чел. | - | 81 |
|  | убыль | чел. | 28 | - |
| 2.3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел. | 227 | 239 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | чел. | 751 | 786 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - население, старше трудоспособного возраста | чел. | 371 | 394 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2.общ. пл. | 32,3 | 33,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | в государственной и муниципальной собственности | тыс. м2.общ. пл. | - | - |
| 3.2. | Из общего жилого фонда |  |  |  |
|  | в многоэтажных многоквартирных домах | тыс. м2.общ. пл. | - | - |
|  | в индивидуальных жилых домах | тыс. м2.общ. пл. | 32,3 | 33,1 |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 70 % | тыс. м2.общ. пл. | 0,9 | - |
| 3.4. | Обеспеченность жилого фонда: |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 73 | 100 |
|  | - канализацией | % | 68 | 100 |
|  | - газоснабжением | % | 80 | 100 |
|  | - ваннами и душем | % | 55 | 100 |
|  | - центральным отоплением | % | - | 100 |
| 3.5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 11,0 | 23,6 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. |  |  |  |
| 4.1. | Детские сады | мест | 25 | 45 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест | 250 | 330 |
| 4.3. | Медицинские учреждения: |  |  |  |
|  | Сельская больница | койко-мест | 15 | 4 |
|  | ФАП | пос/см | - | - |
|  | Врачебная амбулатория | пос/см | - | - |
| 4.4. | Аптеки | м2 общей пл. | 1 | 80 м2 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства (клуб) | мест | 300 | 130 |
| 4.6. | Спортивный зал и стадион | количество | 1 | 1 |
| 4.7. | Магазины продовольственных товаров - всего | м2торг.площ. | 103 | 135 |
| 4.8. | Магазины непродовольственных товаров - всего | м2торг. площ. |  | 270 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | 50 мест |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 5 раб. мест |
| 4.11. | Банно-оздоровительный комплекс | помыв. мест | - | 13пом.мест |
| 4.12. | Филиал сбербанка | м2 | 1 | 25м2 |
| 4.13. | Отделение связи (почта) | количество | 2 | 2 |
| 4.14. | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 11214 | 11214 |
| 4.15. | Пожарное депо | количество машин | 1 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура. |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 15 | 15 |
| 6. | Зоны специального назначения. |  |  |  |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | единиц | 3 | 2 |
| 6.2. | Площадка под усовершенствованную свалку | единиц | - | 1 |
| 6.3. | Скотомогильники | единиц | 1 | 1 |
| 7. | Водоснабжение. |  |  |  |
| 7.1. | Водоподведение — всего | тыс. м3/сут | 0,360 | 0,012 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 0,325 | 0,012 |
|  | на производственные нужды | тыс. м3/сут | 0,035 | - |
| 7.2. | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 1,2 | - |
| 7.4. | В том числе водозаборов подземных вод | тыс. м3/сут | 1,2 | - |
| 7.5. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 230 | 230 |
|  | В том числе на хозяйствненно-питьевые нужды | л/сут на чел. | 230 | 230 |
| 7.6. | Протяженность сетей | км | 12,5 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Канализация. |  |  |  |
| 8.1. | Общее отведение сточных вод | тыс. м3/сут | 0,360 | 0,012 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые стоки | тыс. м3/сут | 0,325 | 0,012 |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3/сут | 0,035 | - |
| 8.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | - | - |
| 8.3. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 9. | Электроснабжение. |  |  |  |
| 9.1. | Протяженность сетей | км | 23,6 | 23,6 |
| 10. | Теплоснабжение. |  |  |  |
| 10.1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/год | 0,695 | 0,695 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 10.2. | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/год | 0,695 | 0,695 |
| 10.3. | районные котельные | Гкал/год | 0,695 | 0,695 |
| 10.4. | Протяженность сетей | км | 0,3 | 0,3 |
| 11. | Газоснабжение. |  |  |  |
| 11.1. | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 100 | 100 |
| 11.2. | Потребление газа | млн. м3/год | 2,39 | 2,39 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 1,35 | 1,35 |
|  | на производственные нужды | млн. м3/год | 1,04 | 1,04 |
| 11.3. | Источник подачи газа АГРС с.Пухово | млн. м3/год | 131,3 | 131,3 |
| 11.4. | Протяженность сетей | км | 18,85 | 18,85 |
| 12. | Связь. |  |  |  |
| 12.1. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 34 | 34 |